УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

Ю. В. Ребров

«_25_» декабря 2025 г.

Руководство по качеству Компании MURA MENASA FZCO

Введен в действие Приказом №	от 	20	г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист | 1 |
| 2 | Оглавление | 2 |
| 3 | Изменения, дополнения, изъятия | 3 |
| 4 | I. Общие положения | 4 |
| 5 | 1. Область применения | 4 |
| 6 | 2. Термины и определения | 5 |
| 7 | II. Организация и функционирование системы качества | 6 |
| 8 | 3. Организационная структура и схема управления системой качества | 6 |
| 9 | 4. Описание иерархии документации системы качества | 8 |
| 10 | 5. Описание распределения ответственности и полномочий должностных лиц в системе качества | 9 |
| 11 | 6. Политика и цели в области качества | 11 |
| 12 | 7. Анализ системы качества со стороны руководства | 13 |
| 13 | 8. Внутренние проверки | 17 |
| 14 | III. Описание системы качества. Процедуры управления техническим обслуживанием и ремонтом | 29 |
| 15 | 9. Профессиональная подготовка и допуск к работе | 29 |
| 16 | 10. Метрологическое обеспечение | 40 |
| 17 | 11. Работа с поставщиками | 43 |
| 18 | 12. Входной контроль. Хранение и транспортирование материалов и изделий | 51 |
| 19 | 13. Управление технологическим процессом | 53 |
| 20 | 14. Управление состоянием средств ремонта | 56 |
| 21 | 15. Управление состоянием производственной среды | 65 |
| 22 | 16. Неразрушающий контроль | 68 |
| 23 | 17. Идентификация и прослеживаемость изделий АТ в процессе ремонта | 69 |
| 24 | 18. Организация пооперационного и приемочного контроля качества | 71 |
| 25 | 19. Управление несоответствующей продукцией | 76 |
| 26 | 20. Организация испытаний | 83 |
| 27 | 21. Доработки изделий по бюллетеням | 84 |
| 28 | 22. Порядок возврата в эксплуатацию изделий АТ после выполнения работ | 88 |
| 29 | 23. Система информации и принятия мер по отказам изделий | 99 |
| 30 | 24. Управление внешней нормативной документацией | 102 |
| 31 | 25. Управление внутренней нормативной документацией системы качества | 104 |
| 32 | 26. Управление организационно-распорядительной документацией | 108 |
| 33 | 27. Управление технической документацией | 122 |
| 34 | 28. Управление производственно-контрольной документацией | 123 |
| 35 | 29. Политика и цели управлению безопасностью полетов | 129 |
| 36 | Лист изучения Руководства по качеству | 132 |
| 37 | Лист регистрации изменений Руководства по качеству | 134 |
| 38 | Лист изучения изменений Руководства по качеству | 135 |

ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, ИЗЪЯТИЯ

| Номера листов Руководства (до / после изменения) | Общая характеристика | Основание | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Издание 1 | Первоначальное издание |  | 25.04.2023 |
| Издание 2 | Переиздание Руководства по качеству в связи с устранением замечаний, изложенных в письме АР МАК от 21.06.2023 №06-81-437, а также несоответствий, обнаруженных в ходе аудита АР МАК в июле 2023 г. |  | 03.08.2023 |
| Издание 3 | Переиздание Руководства по качеству в связи с выходом руководства 145.1С |  | 25.07.2025 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Настоящее Руководство по качеству является основным внутренним нормативным документом, определяющим систему качества компании MURA MENASA FZCO и содержащим ее полное описание применительно к деятельности по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники.

  - Руководство по качеству (далее по тексту – РК) разработано на основании требований п.145.А.25, 145.А.30, 145.А.31, 145.А.35 Авиационных Правил «Ремонтные организации» (далее по тексту – АП-145). Построение, содержание и изложение РК соответствует требованиям Руководства 145.1С «Процедуры сертификации Ремонтных организаций».

  - Действие Руководства по качеству распространяется на все структурные подразделения, работников и должностных лиц компании MURA MENASA FZCO.

  - Руководство по качеству содержит описание области применения системы качества компании MURA MENASA FZCO, распределения функций, ответственности и полномочий должностных лиц и подразделений в системе качества, а также описание процедур управления ТОиР (в т.ч. определяет формы документов, используемых в системе качества), установленных в компании MURA MENASA FZCO, которые обеспечивают выполнение требований

АП-145 и создают уверенность в том, что работы по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники будут выполняться качественно.

  - Руководство по качеству предназначено для осуществления управления системой качества со стороны руководства компании MURA MENASA FZCO, чтобы гарантировать выполнение работ сферы деятельности в соответствии с установленными процедурами, а также для демонстрации соответствия при сертификации компании MURA MENASA FZCO на соответствие требованиям АП-145 и в контрактных ситуациях.

  - Руководство по качеству не содержит конфиденциальных сведений, но может быть использовано сторонними юридическими и физическими лицами только с разрешения компании MURA MENASA FZCO.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - В настоящем Руководстве по качеству используются термины и их определения, установленные в АП-145 и в Руководстве 145.1С.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА

  - Графическое изображение организационной структуры компании MURA MENASA FZCO приведено в Руководстве по процедурам ТОиР.

  - Действующая организационная структура управления соответствует профилю и характеру деятельности компании MURA MENASA FZCO, устанавливает численность руководителей, состав подразделений и регламентирует иерархическую подчиненность и взаимосвязи между ними. Организационная структура компании MURA MENASA FZCO и ее изменения утверждаются приказом Генерального Директора.

  - В качестве представителя высшего руководства компании MURA MENASA FZCO по качеству назначен Директор по качеству-Начальник ОТК, который независимо от других обязанностей несет ответственность и имеет необходимые полномочия, распространяющиеся на:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы качества;

- представление отчетов Генеральному Директору о функционировании системы качества и необходимости ее улучшения;

- организация разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий в целях совершенствования системы качества;

- поддержание связи с внешними организациями и предприятиями по вопросам, касающимся функционирования системы качества (в том числе по сертификации), а также по вопросам качества отремонтированной продукции.

  - По всем вопросам функционирования системы качества и обеспечения качества выполнения работ техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники, указания Директора по качеству- Начальника ОТК, как представителя высшего руководства по качеству, являются обязательными к исполнению для всего персонала компании MURA MENASA FZCO и могут быть отменены только соответствующим распоряжением Генерального Директора.

3.1.4. Реализация указанных полномочий Директора по качеству-Начальника ОТК и соответствующее функциональное подчинение ему персонала предприятия отражены на действующей схеме управления системой качества ремонтного производства компании MURA MENASA FZCO (рисунок 1).

7

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

- прямое административное подчинение;

- функциональное подчинение в вопросах качества.

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Рисунок 1. Схема управления системой безопасности полетов и качества

- ОПИСАНИЕ ИЕРАРХИИ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

4.1. В компании MURA MENASA FZCO используются следующие виды документации системы безопасности полетов и качества:

- внутренняя нормативная документация системы качества, необходимая для эффективного планирования, осуществления процессов системы качества и управления ими (рисунок 2):

  - Политика и цели в области качества;

  - Руководство по качеству;

- Руководство по процедурам ТОиР;

- внешняя	документация	(нормативная	и	организационно- распорядительная документация);

- внутренняя организационно-распорядительная документация (в т.ч. должностные инструкции);

- техническая документация;

- производственно-контрольная документация;

- пономерная документация;

- записи.

Политика и цели в области

качества и

безопасности полетов

Руководство

по качеству

Должностные инструкции

Рисунок 2. Иерархия внутренней нормативной документации системы качества и безопасности полетов компании MURA MENASA

FZCO.

4.2 С учетом специфики деятельности и численности работников, в компании MURA MENASA FZCO, кроме Руководства по качеству, не используются

дополнительные процедурные документы. При этом обеспечивается прослеживаемость требований настоящего РК до описания задачи, функций, обязанностей и ответственности персонала в должностных инструкциях.

4.3 При обнаружении несоответствия требований настоящего РК требованиям других документов компании приоритет имеют требования Руководства.

- ОПИСАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА

  - Описание распределения полномочий и ответственности руководящих должностных лиц предприятия в системе качества ремонта и технического обслуживания приведено в Матрице ответственности.

Матрица распределения ответственности должностных лиц в системе качества ремонта и технического обслуживания

| № п/п | Сертифицируемые направления деятельности | ГенеральныйДиректор | Директор по качеству- Начальник ОТК | Главный инженер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление документацией системы качества. | о | о | с |
| 2 | Управление внутренней организационно- распорядительной документацией. | о | с | и |
| 3 | Управление внешней документацией: - управление внешней организационно- распорядительной документацией; - управление внешней нормативной документацией. | о о | с с | и и |
| 4 | Организация технического контроля: - входной контроль; - пооперационный и приемочный контроль. |  | о о | с с |
| 5 | Внутренние проверки: - внутренний аудит системы качества; - надзор за состоянием технологической дисциплины. |  | о | о |
| 6 | Профессиональная подготовка и допуск к работе. |  |  | о |
| 7 | Метрологическое обеспечение. | о | и | с |
| 8 | Работа с поставщиками. |  |  | о |
| 9 | Организация хранения и транспортировка материалов и изделий. |  |  | о |
| 10 | Организация технологического процесса ремонта: - технологическая подготовка и освоение ремонта; | о |  | о |

| № п/п | Сертифицируемые направления деятельности | Генеральный Директор | Директор по качеству- Начальник ОТК | Главный инженер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - управление состоянием условий производства; - управление состоянием средств ремонта; - управлением производственным процессом; - управление специальными технологическими процессами. | о |  | о о о |
| 11 | Организация неразрушающего контроля. |  | с | о |
| 12 | Организация испытаний. |  |  |  |
| 13 | Управление технической документацией: - управление конструкторской документацией; - управление технологической документацией; - управление производственно- контрольной документацией. |  | о | о о |
| 14 | Действия с несоответствующей продукцией. |  | о | с |
| 15 | Доработки изделий по бюллетеням: - управление сервисными бюллетенями; - выполнение доработок по сервисным бюллетеням. |  | о | о |
| 16 | Система информации и принятия мер по отказам. |  |  | о |
| 17 | Оценка и оформление летной годности. Возврат изделий в эксплуатацию. |  |  | о |

  - Условные обозначения в матрице ответственности:

- о – ответственный - должностное лицо, ответственное за функционирование конкретного сертифицированного направления деятельности;

- и – исполнитель - должностное лицо, ответственное за исполнение конкретного сертифицированного направления деятельности;

- с - соисполнитель - должностное лицо, ответственное за участие в исполнении конкретного сертифицированного направления в пределах его функциональной деятельности.

- ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

  - Политика в области качества является частью общей политики в производственной деятельности компании MURA MENASA FZCO. Политика формируется руководством предприятия и утверждается Генеральным Директором.

  - Наличие документально оформленной и утвержденной Генеральным Директором Политики в области качества является существенным признаком установленной ответственности для руководства компании и свидетельством принятия обязательств по разработке и внедрению системы качества, а также постоянному улучшению ее результативности.

  - Политика компании MURA MENASA FZCO в области качества ремонта (приложение 6-1), являясь равноправной и согласованной частью общей политики предприятия, имеет приоритетный характер по отношению к коммерческой, технической и социальной политике.

  - Политика конкретизируется путем установления целей в области качества по основным направлениям деятельности компании MURA MENASA FZCO.

  - В системе качества компании MURA MENASA FZCO организовано управление Политикой и планирование целей в области качества.

  - При оформлении Политики и целей концептуально принимаются тщательное соблюдение действующих требованию на обслуживаемую и ремонтируемую технику и стремление к постоянному повышению результативности системы качества.

  - Политика и цели актуализируются путем их периодического (не реже одного раза в год) анализа руководителями компании MURA MENASA FZCO и утверждения изменений Генеральным Директором. Координирует работу по актуализации Политики и целей Директор по качеству-Начальник ОТК.

  - Утвержденные Политика и цели доводятся до всех сотрудников компании MURA MENASA FZCO, обеспечивается их понимание и разъяснение Политики. Политика и цели в области качества оформляются в виде отдельного документа и вывешиваются на стенде.

  - Изучение Политики и целей в области качества предусматривается в программах поддержания и повышения квалификации персонала и через инструктаж при приеме на работу.

  - Ответственным должностным лицом за организацию управления и реализацию Политики и целей в области качества является Генеральный Директор.

Приложение 6-1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

Ю. В. Ребров

«_25_» июля 2025 г.

Политика компании MURA MENASA FZCO в области качества Стратегические цели

Завоевание ведущих позиций на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники в регионе и сохранение устойчивого доверия заказчиков (потребителей) высоким качеством и безопасностью работ.

Постоянное улучшение деятельности компании в целом, освоение новых технологических процессов по ремонту и изготовлению деталей.

Принципы деятельности компании MURA MENASA FZCO в области качества:

- ориентация на потребителя для определения требований к результатам деятельности компании, потребностей и ожиданий потребителя;

- лидерство и компетентность руководства на всех уровнях управления;

- вовлечение работников в решение задач в области качества и достижение целей;

- процессный подход к управлению деятельностью, обеспеченной ресурсами;

- системный подход к управлению взаимосвязанными процессами;

- постоянное улучшение эффективности системы качества;

- принятие решений на основе фактов по результатам анализа данных и информации;

- взаимовыгодные отношения с поставщиками материалов и комплектующих изделий;

- ежегодный анализ целей и политики в области качества с целью проверки их актуальности;

- доведение политики, целей и задач в области качества до персонала, организация их выполнения, мониторинг, анализ результативности.

Обязательства руководства компании MURA MENASA FZCO

Высшее руководство несет ответственность за качество ремонта и ТО всех видов деятельности предприятия посредством регламентации полномочий и ответственности персонала по всем процессам ремонта АТ Высшее руководство следует изложенным принципам деятельности, доводит Политику и цели в области качества до персонала и обеспечивает их реализацию финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами.

Руководство компании MURA MENASA FZCO призывает каждого работника своим квалифицированным и инициативным трудом обеспечивать реализацию настоящей Политики во имя благосостояния компании и каждого работника.

| Директор по качеству-Начальник ОТК MURA MENASA FZCO «_25_» июля 2025 г. | С.В. Лаптев Д.С. |
| --- | --- |

- АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

  - В целях проведения периодической оценки функционирования системы безопасности полетов и качества компании MURA MENASA FZCO на предмет результативности и выработки решений и действий по ее дальнейшему совершенствованию выполняется анализ системы качества со стороны руководства компании.

  - Исходными данными для проведения анализа является отчет о функционировании системы качества компании MURA MENASA FZCO за календарный период. Содержание отчета по основным разделам приводится в приложении 7-1.

  - В общем случае, для составления отчета используется следующая информация:

    - результаты внутренних проверок системы качества;

    - материалы по корректирующим и предупреждающим мероприятиям;

    - результаты выполнения мероприятий по результатам предыдущего анализа;

    - показатели уровня качества по компании в целом;

    - претензии эксплуатантов (заказчиков) по качеству ремонтных работ и отказам (неисправностям) изделий и результаты их рассмотрения;

    - реализация Политики и целей в области качества;

    - адаптивность структуры управления и ресурсов к изменяющимся потребностям и условиям;

    - результаты ранее принятых мер по улучшению системы качества.

  - Отчет должен содержать заключение о функционировании системы безопасности полетов и качества компании MURA MENASA FZCO и рекомендации руководству в целях дальнейшего ее улучшения.

  - Подбор соответствующих рабочих материалов в течение отчетного периода и подготовка рекомендаций выполняются Директором по качеству- Начальником ОТК.

  - Непосредственно анализ системы качества со стороны руководства выполняется на совещании, проводимом не реже одного раза в год. Подготовку повестки дня совещания организует Директор по качеству- Начальник ОТК. Решение о дате проведения совещания принимает Генеральный Директор.

  - Участниками совещания являются:

    - Генеральный Директор (проводит совещание);

    - Директор по качеству-Начальник ОТК;

    - Главный инженер;

    - Исполнительный директор;

    - Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности.

  - Запись о результатах анализа по итогам совещания оформляется Директором по качеству-Начальником ОТК совещания в виде протокола.

  - При необходимости выполнения корректирующих или предупреждающих мероприятий по результатам анализа системы качества в приложении к протоколу совещания оформляется план мероприятий с назначением ответственных исполнителей и сроков выполнения.

  - Окончательное решение о необходимости выполнения корректирующих или предупреждающих мероприятий принимает Генеральный Директор. Реализуют мероприятия исполнители, указанные в протоколе совещания (плане мероприятий).

  - Директор по качеству-Начальник ОТК обеспечивает своевременное доведение до сведения персонала результатов анализа системы качества и запланированных мероприятиях.

  - Контроль за выполнением мероприятий по результатам анализа системы качества со стороны высшего руководства, хранение оригинала протокола совещания, плана мероприятий и документов по результатам исполнения мероприятий осуществляет Директор по качеству-Начальник ОТК.

Приложение 7-1 Форма Отчета о функционировании системы качества

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

Ю. В. Ребров

«	» 	2025 г.

ОТЧЕТ

о функционировании системы качества компании MURA MENASA FZCO

за 	год

- Документированные процедуры системы качества

В настоящем разделе излагаются сведения о введенных вновь, отмененных и измененных разделах Руководства по качеству и должностных инструкциях.

- Внутренние проверки

В настоящем разделе излагаются сведения о выполнении запланированного количества внутренних проверок функционирования системы качества компании MURA MENASA FZCO за прошедшее время; излагаются сведения об обнаруженных значительных или системных замечаниях.

Приводится анализ возможных причин недостатков, обнаруженных при внутренних проверках значительных или системных замечаний.

Приводится анализ исполнения мероприятий (при их наличии) по результатам устранения замечаний, обнаруженных при предыдущих внутренних проверках.

- Технический контроль

В настоящем разделе излагаются сведения о функционирования системы технического контроля в компании MURA MENASA FZCO; излагаются сведения о наличии фактов отклонения от приемки за прошедшее полугодие, а также данные об обнаруженных значительных или системных недостатках в соблюдении технологической дисциплины.

Приводится анализ возможных причин появления фактов отклонения от приемки.

- Работа с поставщиками

В настоящем разделе излагаются сведения о наличии претензий по качеству поставляемой продукции и оказываемых для нужд компании MURA MENASA FZCO услуг. Приводится анализ возможных причин появления недостатков в работе поставщиков.

- Претензии на качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники

В настоящем разделе приводятся сведения о наличии претензий от эксплуатирующих организаций на качество выполнения компанией MURA MENASA FZCO работ по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники.

- Выводы

В настоящем разделе излагается заключение об эффективности функционирования системы качества компании MURA MENASA FZCO и рекомендуемые корректирующие и предупреждающие мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы качества.

| Директор по качеству-Начальник ОТК MURA MENASA FZCO « » 2025 г. | С.В. Лаптев Д.С. |
| --- | --- |

- ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

Распределение полномочий и ответственности по данному процессу установлено в разделе «Актуализированная матрица ответственности» настоящего Руководства и является обязательным для исполнения.

  - С целью установления того, что система качества компании MURA MENASA FZCO поддерживается в рабочем состоянии и соответствует требованиям, установленным в АП-145 и в Руководстве по качеству, в компании организованы и регулярно проводятся внутренние проверки системы качества.

  - Результаты внутренних проверок составляют основу для анализа со стороны руководства и оценки эффективности функционирования системы качества.

  - По характеру периодичности проведения внутренние проверки подразделяются на:

- плановые, осуществляемые в соответствии с Графиком проведения внутренних поверок системы качества,

- внеплановые, осуществляемые в случае внесения изменений в годовой График по решению Генерального Директора, а также по рекомендациям внешних организаций и в случае самооценки при подготовке к сертификации.

  - Разработку Графика проведения внутренних поверок системы качества выполняет Директор по качеству-Начальник ОТК.

  - Типовая форма Графика проведения внутренних поверок системы качества установлена в приложении 8-1.

  - В обязательном порядке в График включается проверка направлений деятельности, регламентированных требованиями каждого раздела настоящего Руководства по качеству.

  - В Графике указываются фамилии и инициалы должностных лиц, ответственных за проведение внутренней проверки по каждому направлению/элементу (в графе месяца проверки).

  - График проведения внутренних поверок системы качества на следующий календарный год представляется на утверждение Генеральному Директору на позднее 10 декабря текущего года.

  - Проведение внутренней проверки выполняется под общим руководством Директора по качеству-Начальника ОТК (либо лично Директором по качеству-Начальником ОТК) ответственным должностным лицом, указанным в Графике проведения внутренних поверок системы качества (аудитором).

  - Записи, образующиеся по результатам внутренних проверок (графики, планы, отчеты, планы мероприятий, отчеты, рапорты и т.п), хранятся у Директора по качеству-Начальника ОТК.

  - Исходным документом для выполнения плановой внутренней проверки является рабочий план аудита, типовая форма которого установлена в приложении 8-3.

  - Разработка рабочего плана аудита выполняется силами должностного лица (аудитора), ответственного за проведение проверки.

  - Разработка рабочего плана аудита должна быть завершена за 10 дней до даты проведения плановой внутренней проверки.

  - Должностное лицо, ответственное за проведение внутренней проверки, представляет рабочий план аудита Директору по качеству-Начальнику ОТК для регистрации. Типовая форма журнала (электронной таблицы) регистрации рабочих планов аудита установлена в приложении 8-4.

  - Копия (копии) прошедшего регистрацию рабочего плана аудита с оповещением об аудите (приложение 8-2) направляются в проверяемое подразделение или должностным лицам, задействованным в реализации проверяемого направления/элемента в соответствии с выбранными критериями.

  - В качестве оценочных критериев, подлежащих включению в рабочий план при проведении плановых внутренних проверок, принимаются требования АП-145 и настоящего Руководства по качеству.

  - За день до проведения внутренней проверки аудитор уведомляет о ней проверяемое подразделение или должностных лиц, задействованных в реализации проверяемого направления.

  - Проведение внутренней проверки должно занимать, как правило, не более одного рабочего дня.

  - В течение двух рабочих дней после завершения работ по результатам проведения внутренней проверки оформляется Отчет, типовая форма которого установлена в приложении 8-5. При обнаружении замечаний аудитор записывает их в рапорт, типовая форма которого установлена в приложении 8-6.

  - Должностное лицо, ответственное за проведение внутренней проверки, представляет Отчет и рапорт Директору по качеству-Начальнику ОТК для учета в журнале, типовая форма которого установлена в приложении 8-4.

  - После регистрации Отчета Директор по качеству-Начальник ОТК производит запись «Выполнено» о проведении внутренней проверки в соответствующей графе Графика проведения внутренних поверок системы качества, ставит дату.

  - Копия утвержденного и прошедшего регистрацию Отчета о проведении внутренней проверки с приложениями направляется в проверяемое подразделение или должностным лицам, задействованным в реализации проверяемого направления/элемента для разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий.

  - Общий контроль за соблюдением сроков проведения внутренних проверок осуществляет Директор по качеству-Начальник ОТК путем ежеквартального анализа отметок о выполнении Графика.

  - Внеплановые внутренние проверки проводятся по решению Генерального Директора в следующих случаях:

    - по причине поступления рекламационных актов и претензий эксплуатирующих организаций;

    - для самооценки предприятия при подготовке к аудиту третьей стороной (предсертификационный аудит);

    - при нарушении ритмичности производственного цикла и обнаружении систематических нарушений технологического процесса.

  - Указанный выше перечень причин для проведения внеплановых внутренних проверок не является исчерпывающим.

  - Отличительной особенностью является формирование критериев, на соответствие которым будет проводится внутренняя проверка.

  - Состав критериев в случае внеплановой внутренней проверки, включаемый в План аудита, зависит от причины и целей проведения внеплановой внутренней проверки.

Надзор за состоянием технологической дисциплины

  - Для обеспечения выполнения операций технологического процесса на рабочем месте, в соответствии с утвержденной документацией, осуществляется контроль технологической дисциплины.

  - Целью контроля технологической дисциплины является:

выявление	в	процессе	ремонта	отступлений	от	утвержденных технологических документов;

разработка	и	осуществление	мероприятий	по	устранению	причин, вызывающих отступления;

разработка и проведение корректирующих мероприятий по предупреждению отступлений от технологической документации.

  - Ответственный за организацию надзора за состоянием технологической дисциплины – Главный инженер.

ГРАФИК

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 8-1

Форма Графика проведения внутренних поверок системы качества

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

/…………………../

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

«	»	20	г.

21

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

проведения внутренних поверок системы качества на 20	год

| № п/п | Проверяемые направления деятельности/элементы системы качества | Сроки проверок, должности и фамилии аудиторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |

Директор по качеству-Начальник ОТК	Подпись, фамилия и инициалы, дата

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ АУДИТЕ

Уважаемый 	. (ответственный руководитель подразделения MURA MENASA FZCO) Мы информируем о проведении аудита в Вашем подразделении

Дата

Время

Состав группы аудиторов

Цель посещения

Дата

Аудитор

РАБОЧИЙ ПЛАН АУДИТА

| Дата уведомления Подразделение Руководитель | Дата начала аудита Вид проверки Шеф-аудитор |
| --- | --- |

| Nп/п | Наименование проверяемых элементов и процедур деятельности | Оценка результата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соответств. | Несоответств. |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

Дата

Руководитель

Аудитор

24

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

| № п/п | Наименование проверяемого направления | Номер рабочего плана аудита | ФИО аудитора | Дата утверждения Отчета | Дата получения копии Отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Приложение 8-4

Типовая форма Журнала (электронной таблицы) регистрации проведения внутренних проверок

При оформлении Журнала (электронной таблицы) регистрации проведения внутренних проверок указывают следующую информацию:

- в графе 1 – порядковый номер записи;

- в графе 2 – наименование объекта внутренней проверки, указанного в рабочем плане аудита;

- в графе 3 – регистрационный номер рабочего плана аудита;

- в графе 4 – фамилия и инициалы аудитора;

- в графе 5 – дата утверждения Отчета о внутренней проверке;

- в графе 6 – дата получения подразделением/должностным лицом копии Отчета для планирования корректирующих и предупреждающих мероприятий.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА

| Подразделение аудита Предмет проверки Дата проверки | Цель проверки Аудиторы |
| --- | --- |

Заключения

Дата

Аудитор

Рапорт о выявленных несоответствиях (недостатках) в результате проведенного аудита

№

| Место проведения Дата предыдущей проверки Категория несоответствия Подразделение | Вид проверки Дата начала проверки Аудиторы Руководитель |
| --- | --- |

Итоговый вывод:

Соответствует О	Не соответствует O

| № | Описание процедуры контроля / замечания |
| --- | --- |

Руководитель подразделения

Аудитор

Дата

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКЦИИ

| Подразделение Руководитель | Рапорт несоответствия № |
| --- | --- |

Корректирующие действия

Дата

Подпись Руководителя подразделения

Приложение 8-8

ПОВТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ КОРРЕКЦИИ

Итоговый вывод:	Соответствует О	Не соответствует О

| Подразделение Объект Дата предшествующей проверки |  | Дата начала проверки Окончание проверки Аудитор Шеф-аудитор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание процедуры контроля |  | Результат/Необходимость последующего контроля |

Последующие действия, контроль (по необходимости)

Аудитор

Дата

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И

РЕМОНТОМ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ДОПУСК К РАБОТЕ

  - Для обеспечения производства необходимым количеством подготовленных квалифицированных кадров, осуществляющих управление и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий АТ своевременно и с высоким уровнем качества, а также для создания условий соблюдения требований п. 145.А.30, 145.А.31, 145.А.35 АП-145 в компании MURA MENASA FZCO на системной основе осуществляется подбор кадров и поддержание уровня профессиональной подготовки персонала.

  - Подбор персонала компании осуществляет Генеральный Директор в два этапа.

  - На первом этапе Генеральный  Директор изучает представленные кандидатом документы, подтверждающие его профессиональную и деловую компетентность (об образовании, о трудовом стаже и т.д.), при необходимости отзыв с прежнего места трудовой деятельности.

  - На втором этапе Генеральный Директор проводит с кандидатом собеседование, в процессе которого уточняет неясные вопросы, затем знакомит его с задачами, решаемыми компанией, его организационно-штатной структурой, принципами построения и требованиями Руководства по качеству, обязанностями по предлагаемой должности или требованиями по рабочей профессии.

  - В случае достижения взаимоприемлемого соглашения заключается трудовой контракт, в котором оговаривается ответственность сторон в процессе трудовой деятельности в компании MURA MENASA FZCO. Трудовые контракты хранятся у Генеральный Директора.

  - Поддержание на должном уровне квалификации управленческого состава компании MURA MENASA FZCO осуществляется путем самостоятельной подготовки, при этом руководители изучают требования правовых и нормативных документов в области гражданской авиации.

  - Кроме этого, руководители изучают цели и задачи сертификации, национальные и межгосударственные требования к авиаремонтному производству (АП-145, Руководство 145.1С, директивные письма и т.д.), принципы построения и функционирования действующей в компании MURA MENASA FZCO системы качества, требования настоящего Руководства по качеству.

  - В целях определения профессионального уровня управленческого персонала Генеральный Директор один раз в 2 года проводит с каждым из них аттестационное собеседование, на котором определяет соответствие его знаний и навыков занимаемой должности, подробно анализирует результаты

его производственной и управленческой деятельности и, при необходимости, принимает соответствующие корректирующие и предупреждающие меры.

  - Результаты аттестации оформляются приказом по компании MURA MENASA FZCO.

  - Для осуществления трудовой деятельности в компании MURA MENASA FZCO по рабочей профессии, на работу принимаются исполнители, имеющие соответствующее образование, квалификацию и стаж работы по специальности не менее 3 лет, а также уровень рабочей квалификации, подтвержденный организацией, сертифицированной по АП-145 или ФАП-285.

  - Наименования рабочих профессий и уровней квалификации должно соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС, часть 22 или часть 53).

  - В качестве подтверждения уровня рабочей квалификации кандидата может быть копия свидетельства на допуск к работам, выданного сертифицированной по АП-145 или ФАП-285 организацией или выписка из трудовой книжки.

  - Все принимаемые на работу исполнители по рабочей профессии проходят индивидуальное первоначальное обучение под руководством Исполнительного директора-Главного инженера в ходе которого изучается:

    - Политика в области качества компании;

    - Руководство по качеству (в части касающейся);

    - нормативные и технические документы на выполнение ТОиР изделий АТ по профилю будущей работы;

    - правила пользования средствами ремонта (инструмент, средства измерения, стендовое оборудование);

    - порядок оформления производственно-контрольной документации;

    - особенности выполнения работ с учетом человеческого фактора и ограничений свойств человека;

    - правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также другие требования по профилю работы.

  - Индивидуальное первоначальное обучение должно быть завершено в течение не более двух рабочих дней.

  - После завершения первоначального обучения квалификационная комиссия в составе Главного инженера, Заместителя главного инженера и Директора по качеству проводит проверку знаний и умений исполнителя с оформлением Протокола (по форме приложения 9-4). Протокол утверждается Генеральным Директором и служит основанием для издания приказа о допуске исполнителя к работе.

  - По получении приказа о допуске исполнителя к работе Главный инженер оформляет исполнителю Свидетельство на право самостоятельного выполнения работ (приложения 9-5, 9-6, 9-7, 9-8).

  - Записи в Свидетельство о всех работах и производственных операциях, к выполнению которых допускается исполнитель, вносятся в четкой и разборчивой форме чернилами.

  - Свидетельство должно находиться на рабочем месте исполнителя или у Главного инженера.

  - Контроль за наличием у исполнителя Свидетельства, внесением в него всех работ и производственных операций, реально выполняемых исполнителем, а также за сроком действия Свидетельства осуществляет Директор по качеству.

  - При утере (непоправимом повреждении) Свидетельства Директор по качеству или исполнитель ставит об этом в известность Главного инженера, при этом исполнитель отстраняется от работы до оформления нового Свидетельства без сохранения заработной платы.

  - В целях поддержания квалификации специалистов в компании организовано ежегодное профессиональное обучение исполнителей всех уровней. Обучение производится по Программе, разработанной Главным инженером по форме приложения 9-1 и утвержденной Генеральным Директором.

  - Программа содержит изучение:

    - Политики компании в области качества;

    - требований Руководства по качеству (в части касающейся);

    - организационно-распорядительных документов компании и вышестоящих организаций (в части касающейся);

    - конструкции ремонтируемой (обслуживаемой) АТ;

    - технологии ТОиР изделий АТ и производственно-контрольной документации;

    - технической документации на применяемые средства ремонта, включая документацию по их эксплуатации иТОиР;

    - особенности выполнения работ с учетом человеческого фактора и ограничений свойств человека;

    - требований техники безопасности и пожарной безопасности;

    - требований	экологической	безопасности	с	учетом	специфики расположения компании и выполняемых работ.

  - Со специалистами, допущенными к дефектации изделий дополнительно изучается теория и практика применения визуально-оптического и инструментального методов оценки технического состояния изделий АТ, практического применения инструментальных средств измерений и диагностики, знания типовых дефектов и способов их устранения по действующим технологическим документам, умение оценить, грамотно описать обнаруженный дефект, умение грамотно оформлять карты производственно-контрольной документации.

  - Занятия с исполнителями всех уровней организуются и проводятся Главным инженером. Учет профессионального обучения осуществляется в Журнале (приложение 9-2, 9-3). Хранится Журнал у Главного инженера.

  - Оценка знаний исполнителей по результатам обучения и оформление ежегодного допуска к работе производится в порядке, аналогичном установленному для первоначального изучения с оформление общего протокола и приказа на допуск к работе.

  - Для работников компании, относящихся к категории удостоверяющего персонала, минимально необходимым условием также является наличие Свидетельства авиационного специалиста по Приложению 1 ИКАО, выданного в соответствии с нормативными актами государств-участников Минского Соглашения (например, ФАП-147 для специалистов из Российской Федерации).

Форма Программы профессионального обучения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

/…………………../

«	»	20	г.

ПРОГРАММА

профессионального обучения

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |  |

| Разработал: Главный инженер | (4) |
| --- | --- |
|  | Подпись, фамилия и инициалы, дата |

При	оформлении	Программы	профессионального	обучения	в	нее заносится следующая информация:

- В графе 1 – наименование изучаемой темы;

- В графе 2 – количество учебных часов, необходимых для изучения темы;

- В графе 3 – планируемая дата проведения занятия;

- В графе 4 – дата, подпись, фамилия и инициалы Главного инженера.

Форма титульного листа Журнала учета профессионального обучения

MURA MENASA FZCO

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Начат «	 » 	 20	 г. Окончен «	» 	20	г.

Форма Журнала учета профессионального обучения

| Основание: Программа профессионального обучения от « » 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО обучающегося | Отметка о посещаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Дата проведения занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |

| Руководитель | (5) |
| --- | --- |
|  | Подпись, фамилия и инициалы |

При оформлении Журнала учета профессионального обучения в него заносится следующая информация:

- в графе 1 – фамилия и инициалы обучающегося лица;

- в поз. 2 – дата проведения занятия;

- в графе 3 – отметка о посещении занятия обучающимся лицом:

«+»– при посещении занятия;

«н» – при отсутствии обучающегося на занятии.

- в графе 4 – примечание, в т.ч. о проведении индивидуального собеседования с лицом, пропустившим занятия;

- в поз. 5 – подпись, фамилия и инициалы руководителя занятий (преподавателя, инструктора).

Форма Протокола аттестации работника

УТВЕРЖДАЮ

Директор MURA MENASA FZCO

/…………………../

«	»	20	г.

ПРОТОКОЛ №

от “	”	20	г.

Заседания квалификационной комиссии компании MURA MENASA FZCO

| Комиссия в составе: | Главный инженер |
| --- | --- |
|  | Заместитель главного инженера |
|  | Директор по качеству |

рассмотрела материалы, подтверждающие уровень квалификации, провела проверку знаний и умений.

На основании анализа представленных материалов и проведенной проверки знаний исполнителями требований технической документации, системы качества методом устного опроса и практических навыков выполняемых работ, приняла решение:

- Допустить к самостоятельному выполнению 	:

  - ....

  - ....

  - ....

- Ходатайствовать перед Генеральным директором о присвоении квалификационного разряда:

  - ...

  - ...

- Присвоить категорию

.......

- ......

Главный инженер:

Подпись	ФИО

Заместитель главного инженера:

Подпись	ФИО

Директор по качеству:

Подпись	ФИО

Форма титульного листа Свидетельства на право самостоятельного выполнения работ

MURA MENASA FZCO

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на право самостоятельного выполнения работ

Приложение 9-6 Форма первого листа Свидетельства на право самостоятельного

СВИДЕТЕЛЬСТВО №

Фамилия, инициалы		  Специальность		 Разряд

Допуск к выполнению работ на авиационной технике выдан на основании Приказа Генерального Директора MURA MENASA FZCO

№    от «   »	20  г.

Главный инженер

Подпись, фамилия и инициалы

М.П.

выполнения работ

Приложение 9-7

ПОЛОЖЕНИЕ

о «Свидетельстве на право самостоятельного выполнения работ»

- Свидетельство подтверждает право самостоятельного выполнения работ и отдельных производственных операций по ТОиР на изделиях АТ.

- Свидетельство выдается на основании приказа Генерального Директора по результатам проверки теоретических знаний и практических навыков исполнителя.

- «Разрешение на выполнение работ» к Свидетельству подлежит ежегодному переоформлению.

Форма второго листа Свидетельства на право самостоятельного выполнения работ

Приложение 9-8 Форма последующих листов Свидетельства на право самостоятельного

выполнения работ

| К Свидетельству № РАЗРЕШЕНИЕ на выполнение работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Тип изделия Выполняемая работа | Приказ |  | Подпись Главного инженера |
|  |  |  | Номер | Дата |  |

- МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - Метрологическое обеспечение производственной деятельности осуществляется в компании с целью обеспечения пригодности средств измерений для использования при техническом обслуживании и ремонте изделий АТ, поддержания их в рабочем состоянии и обеспечения заданных точностных характеристик, а также создания условий для соблюдения требований п. 145.А.40 АП-145.

  - Исходя из экономической целесообразности и объема метрологических работ, в организационной структуре компании не предусмотрено отдельное специализированное метрологическое подразделение, а задачи по метрологическому обеспечению производственной деятельности возложены на Заместителя главного инженера.

  - Потребная номенклатура средств измерения определена в технологических картах документации по техническому обслуживанию и ремонту (например, в технологии среднего ремонта, руководстве по среднему ремонту и руководстве по технической эксплуатации).

  - В процессе технологической подготовки производства Заместитель главного инженера анализирует документацию по техническому обслуживанию и ремонту и определяет перечень средств измерения, необходимых для приобретения, и представляет соответствующую информацию Главному инженеру и Генеральному Директору.

  - Закупку необходимых средств измерения организует Генеральный Директор.

  - Заместитель главного инженера осуществляет учет поступивших в компанию и используемых компанией средств измерений в Реестре средств измерения (приложение 10-1) с указанием сроков очередной поверки или калибровки. Реестр средств измерения ведется в виде электронной таблицы и обновляется каждый год.

  - Для метрологического обслуживания (поверка, калибровка, ремонт) используемых компанией средств измерения привлекается уполномоченная сторонняя организация – поставщик услуг. Выбор и контроль поставщика услуг по метрологическому обслуживанию осуществляется Заместителем главного инженера.

  - Обязательным критерием выбора организации в качестве поставщика услуг по метрологическому обслуживанию средств измерения является наличие у поставщика аккредитации/одобрения на соответствие международному стандарту ISO/IEC 17025:2017, выданного уполномоченной структурой, участником Соглашения о взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA).

  - В Объединенных Арабских Эмиратах существуют два органа по аккредитации, участника ILAC MRA:

    - ELACI (Emirates International Accreditation Centre);

    - MoIAT - ENAS (Ministry of Industry and Advanced Technology - Emirates National Accreditation System).

  - В Российской Федерации участником ILAC MRA является Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

  - При выборе поставщика услуг по метрологическому обслуживанию средств измерения из других стран Заместитель главного инженера осуществят проверку предъявляемых аккредитаций/одобрений по данным веб-сайта https://ilac.org/signatory-search/

  - Заключение договора на метрологическое обслуживание средств измерения с поставщиком услуг, выбранном Заместителем главного инженера, осуществляет Генеральный Директор.

  - Заместитель главного инженера предъявляет поставщику услуг по метрологическому обслуживанию средств измерения информацию об имеющихся в компании средствах измерения и согласовывает с ним график метрологического обслуживания (поверки, калибровки).

  - Заместитель главного инженера осуществляет хранение эксплуатационной документации (паспортов) и сертификатов (свидетельств) о поверке/калибровки на средства измерения.

  - Заместитель главного инженера до 25 числа каждого месяца осуществляет проверку необходимости направления средств измерения на метрологическое обслуживание, изъятие средств измерения с рабочих мест, их упаковку и направление поставщику услуг.

  - Заместитель главного инженера осуществляет взаимодействие с поставщиком услуг по вопросам доставки средств измерения для метрологического обслуживание и обратного получения.

  - При обратном получении средств измерения от поставщика услуг (в т.ч. при поступлении новых средств измерения) Заместитель главного инженера проводит входной контроль средств измерения в объеме визуального осмотра на отсутствие повреждения упаковки и самого средства измерения, сличает номера на изделии и в сопроводительных документах ( в т.ч. паспортах, сертификатах/свидетельствах). При положительных результатах входного контроля средство измерения передается на рабочее место.

  - Информация о движении средства измерения указывается Заместителем главного инженера в соответствующих графах электронной таблицы Реестра средств измерения.

  - Один раз в месяц Заместитель главного инженера осуществляет проверку состояния средств измерения. При обнаружении неисправного, поврежденного или неповеренного средства измерения, Заместитель главного инженера изымает такое средство с рабочего места и решает вопрос о направлении  его  поставщику  услуг  на  метрологическое  обслуживание.

Некондиционное средство измерения до отправки поставщику услуг находится в расположении Заместителя главного инженера.

  - При отсутствии экономической целесообразности в метрологическом обслуживании некондиционного средства измерения, Заместитель главного инженера информирует Генерального Директора о необходимости списания/утилизации такого средства и приобретения нового взаимен для поддержания необходимой оснащенности производственной деятельности.

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Приложение 10-1

Форма Реестра средств измерения на календарный год

42

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

| № п/п | Наиме нован ие | Обозна чение (шифр) | Заводской номер (инвентар ный) | Дата изгото вления | Кому выдано (ФИО, дата выдачи) | Дата последн ей поверки | Дата очередной поверки | Дата передач и постав щику услуг | Дата возврата от поставщ ика услуг | Передач а на рабочее место (ФИО, дата выдачи) | Информ ация о списани и | Информац ия об утиизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ

  - С целью обеспечения надлежащего качества закупаемой продукции и получаемых от сторонних организаций услуг для нужд производства в компании MURA MENASA FZCO в соответствии с требованиями п. 145.А.42, АП-145 ведется работа с поставщиками в части оценки их способности осуществлять поставки и оказывать услуги в соответствии с потребностями компании и установленными требованиями к качеству продукции и услуг.

  - В компании MURA MENASA FZCO принята следующая классификация поставщиков:

    - поставщик материалов;

    - поставщик компонентов;

    - поставщик услуг (субподрядчик).

  - Поставщиком компании MURA MENASA FZCO может быть только юридическое лицо.

  - Оценку и выбор поставщиков осуществляет Генеральный Директор или по его поручению Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности.

  - Перечень поставщиков ведется в электронной таблице (exel-файл) и уточняется лично Генеральным Директором. Информация о поставщиках размещается в Руководстве по деятельности.

  - Поставщиком компонентов изделий АТ (запчастей) для компании MURA MENASA FZCO может являться только изготовитель изделия, уполномоченный им представитель (посредническая организация-дилер), или сертифицированная в гражданской авиации организация-поставщик, сертифицированная организация по ТОиР (ремонтная организация), или доверенное лицо компании.

  - При условии документального подтверждения наличия дилерских полномочий от изготовителя изделия, такая посредническая организация в приоритетном порядке принимается как одобренный поставщик и включается в Перечень поставщиков.

  - Поставки расходных материалов для нужд производства компании MURA MENASA FZCO могут осуществляться как изготовителями продукции, так и посредническими организациями.

  - При условии документального подтверждения посреднической организацией наличия дилерских полномочий от изготовителя материалов, такая посредническая организация в приоритетном порядке принимается как одобренный поставщик и включается в Перечень поставщиков.

  - В случае закупки материалов у торговых организаций, не являющихся дилерами заводов-изготовителей, приоритет отдается тем организациям, которые соответствуют следующим критериям:

    - потенциальный поставщик должен иметь опыт работы по поставке не менее трех лет;

    - потенциальный поставщик должен быть готов осуществлять поставку продукции только при наличии письменного контракта;

    - потенциальный поставщик должен обеспечить поставку материалов с документом (заверенной копией документа изготовителя) о качестве;

    - цена продукции и условия оплаты, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны быть приемлемы;

    - условия и сроки доставки продукции, транспортные расходы, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны быть приемлемы;

    - потенциальный поставщик должен продемонстрировать готовность предоставления в распоряжение компании MURA MENASA FZCO копий учредительных документов, лицензий и прочих выдаваемых государством (под юрисдикцией которого находится посредник) разрешительных документов на свою деятельность;

    - потенциальный поставщик должен сообщить о возможности оказания помощи в таможенном оформлении продукции (при необходимости - для импортных материалов).

  - Договорная работа с поставщиками ведется в компании MURA MENASA FZCO в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства.

  - Поступившее в компанию MURA MENASA FZCO коммерческое предложение поставщика (проект договора/контракта) проходит процедуру согласования.

  - Согласование проекта договора выполняется с Исполнительным директором (по финансовым вопросам, а также в части общих условий договора и в части правильности указания платежных реквизитов).

  - Условия обеспечения качества поставляемой продукции и получаемых услуг обеспечиваются путем обязательной конкретизации в договорах всех типов требований в отношении качества поставляемой в продукции и оказываемых компании услуг (ГОСТ, ТУ, чертеж, документ, регламентирующий порядок и качество оказания услуги и т.п.).

  - Директор по качеству-Начальник ОТК выполняет согласование договоров на поставку продукции и оказание услуг для в части обязательного наличия требований по качеству.

  - Согласование проекта договора должно быть завершено в течение трех дней с момента его поступления в компанию. Согласованный проект договора подписывает Генеральный Директор.

  - Договор в письменной форме должен быть заключен путем составления двух экземпляров документа, подписанного сторонами. При этом допускается заключение договора путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной (факсимильной), электронной или

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (с последующим получением оригинала договора).

  - Обеспечение текущих потребностей в запасных частях, инструменте и приспособлениях на двигатель ТВ3-117 осуществляет партнер компании – АО НПП «Центр авиационных технологий», заключивший соответствующий договор с АО «ОДК-Климов» №Д.Д34145-22 от 22.03.2022 г.

  - Общий перечень поставщиков компания MURA MENASA FZCO:

    - АО НПП «Центр авиационных технологий»: поставка авиационно- технического имущества (запасные части двигателей ТВ3-117 и насосов- регуляторов НР-3, инструмент и приспособления), обеспечение удаленного доступа к технической документации;

    - Middle East Calibration: услуги по метрологическому обслуживанию средств измерения, услуги по неразрушающему контролю, предоставление во временное пользование средств ремонта;

3) АО «ОДК»: поставка авиационно-технического имущества.

11.20 Обеспечение гарантии  составных частей двигателя и его компонентов, используемых при ТОиР

1. В соответствии с требованиями п. 145.A.42 (d) Авиационных правил АП-145 и применимых положений р.9.10 части III Doc 9760 ИКАО компания MURA MENASA FZCO предпринимает меры по предотвращению использования при выполнении работ по ТОиР обнаруженных неутвержденных составных частей и передачи заказчику двигателей или их компонентов, в составе которых установлены контрафактные, фальсифицированные или неаутентичные изделия.

2. Общий контроль предотвращения использования неутвержденных составных частей осуществляет Главный технолог.

3. Меры по предотвращению применения предположительно неутвержденных изделий в MURA MENASA FZCO осуществляются на следующих этапах работ:

1) при приемке изделий от заказчика для выполнения на них работ или применения при работах (давальческое сырье);

2) при входном контроле изделий, поступивших от поставщиков.

4. Персонал, задействованный в работе с поставщиками, хранении и выдаче авиационно-технического имущества, приемке изделий для выполнения на них технического обслуживания и ремонта, а также работники отдела Главного технолога, информированы об опасностях, создаваемых неутвержденными составными частями, а также об их вероятных источниках поступления и критериях, по которым составная часть относится к категории сомнительного изделия или неутвержденной составной части. В работе персонала используется информация, размещенная на веб-сайте по адресу: https://armak-iac.org/remont/infoparts/.

5. В арбитражных случаях для изделий авиационной техники российской разработки Главный технолог предлагает заказчикам получить заключение о сомнительных изделиях в системе оценки аутентичности и мониторинга жизненного цикла компонентов воздушных судов. Информация об этой системе размещена на веб-сайте по адресу: https://mlgvs.ru/aut.html.

6. Директор по качеству- Начальник ОТК информирует Авиарегистр МАК и Авиационную администрацию государства регистрации воздушного судна о выявленных сомнительных изделиях, имеющих ограничения ресурсов/сроков службы и/или указанных в соответствующих разделах «Ограничения летной годности», «Ресурсы и сроки службы» эксплуатационной документации на двигатель по процедуре, установленной в рекомендательном циркуляре Авиарегистра МАК № РЦ-АП-145.А.42d «О создании условий по обеспечению гарантии подлинности составных частей воздушного судна и его компонентов, используемых при техническом обслуживании и ремонте».

7. Подготовку материалов по процедурам рекомендательного циркуляра Авиарегистра МАК № РЦ-АП-145.А.42d и соответствующее информирование осуществляет Директор по качеству- Начальник ОТК.

11.21 Выполнение ТОиР. Перехват ошибок после выполнения критической технологической операции (перехода)

1. Для обеспечения качества выполнения работ по ТОиР АТ и безопасности полетов, в соответствии с требованиями пункта 145.A.48 (с) 2) Авиационных правил АП-145 в компании MURA MENASA FZCO рассматриваются следующие виды ошибок человека:

1) ошибки, приводящие к отказу, дефекту, неисправности или повреждению, которых не было до начала проведения ТОиР АТ;

Примеры: неправильная установка, неправильное соединение, оставление посторонних предметов и т.п.;

2) невыявление нежелательного или небезопасного технического состояния изделия в ходе выполнения работ по ТОиР АТ;

Примеры: незамеченная при визуальном осмотре трещина, демонтаж исправной детали вместо неисправной и т.п.;

3) комбинация двух первых видов ошибок и управленческие ошибки;

Пример: незамеченное при визуальном контроле неправильное стопорение (контровка), создание дефицита времени у исполнителей вследствие ошибочных управленческих решений и т.п.

2. Основной стратегией MURA MENASA FZCO по предотвращению ошибок является создание и поддержание управляемых производственных условий, а также реализация следующих практических методов противодействия возникновению ошибок при выполнении ТОиР АТ:

1) снижение вероятности/частоты ошибок;

2) перехват ошибок.

3. Снижение вероятности или частоты ошибок производственного персонала достигается путем:

1) использования актуальной технической документации;

2) обеспечения исполнителей ясными для понимания и полными контрольными картами;

3) обеспечения и поддержания квалификации персонала;

4) обеспечения и поддержания осведомленности персонала о документированных процедурах системы обеспечения качества и СУБП;

5) практическим осуществлением действий по предотвращению попадания, обнаружению и удалению посторонних предметов;

6) обеспечения и поддержания производственной среды.

4 Снижение вероятности или частоты ошибок управленческого персонала достигается путем:

1) обеспечения и поддержания квалификации персонала;

2) обеспечения и поддержания осведомленности персонала о документированных процедурах системы обеспечения качества и СУБП;

3) подготовки в области человеческого фактора;

4) обеспечения и поддержания производственной среды;

5) соблюдение установленного порядка производственного планирования и диспетчирования;

6) выполнения внутреннего аудита.

5. В эксплуатационной и ремонтной документации на двигатели типа ТВ3-117, ВК-2500 и вспомогательные двигатели АИ-9В и их компоненты Разработчиками изделий не выделены критические технологические операции или переходы.

6. При выполнении ТОиР двигателей типа ТВ3-117, ВК-2500 и вспомогательных двигателей АИ-9В и их компонентов в MURA MENASA FZCO к разряду критических операций отнесены:

1) технологические операции, связанные с проверкой наличия и целостности контровок;

2) технологические операции, связанные с установкой работниками MURA MENASA FZCO контровок (стопорение проволокой, шлинтами и т.п.) после выполнения демонтажно-монтажных работ;

3) технологические операции проверки по затяжке болтов и гаек тарированными ключами.

7. В целях сведения к минимуму риска ошибок во время выполнения работ по ТОиР, а также риска повторения ошибок в идентичных технологических операциях или переходах в соответствии с требованиями пункта 145.A.48 (с) 3) Авиационных правил АП-145, в MURA MENASA FZCO используются следующие варианты перехвата ошибок:

1) фотодокументирование сочленений после выполнения монтажно-сборочных работ и дублирующий контроль правильности контровок и установки соединительных элементов (например, болт «на выпадание») по фотодокументам;

2) трехступенчатый контроль (исполнитель-руководитель работ-контролер) и оформление производственно-контрольной документации по схеме:

a. После окончания работ исполнителями руководитель работ принимает выполненную работу, проверяет правильность оформления документации и расписывается о приемке работ;

b. При оформлении выполнения технологических операций по затяжке болтов и гаек тарированными ключами исполнитель указывает в карте величину крутящего момента. По решению работника Главного инженера тарированная затяжка болтов и гаек выборочно может производится исполнителем в присутствии работника Группы ТК ТОиР АТ;

c. Принятые работы руководитель работ предъявляет Заместителю Директора по качеству- Начальника ОТК;

d. Заместитель Директора по качеству- Начальника ОТК (контролер) проверяет предъявленную работу, полноту оформления документации и при отсутствии замечаний расписывается в соответствующей графе.

11.22 Выполнение ТОиР. Профилактика ошибок при ТОиР

1. Управленческая деятельность персонала MURA MENASA FZCO по профилактике ошибок при ТОиР в рамках обеспечения качества выполнения ТОиР изделий АТ в соответствии с требованиями пункта 145.A.48 (с) 3) Авиационных правил АП-145 направлена на сведение к минимуму риска ошибок во время выполнения работ по ТОиР и риска повторения ошибок в идентичных технологических операциях или переходах.

2. Профилактика ошибок при ТОиР основана на результатах расследования следующих событий:

1) претензии заказчиков;

2) недостатки, отмеченные при сертификационных и инспекторских проверках компании;

3) конфиденциальные добровольные сообщения работников об ошибке или потенциальных проблемах в области обеспечения качества и безопасности полетов;

4) выявление несоответствующей продукции/

3. Расследование событий с целью профилактики ошибок человека проводится в случае, когда имеется уверенность в том, что именно деятельность (действие/бездействие) исполнителя или контролирующего лица являются причиной события или связана с ним.

4. Решение о необходимости расследования принимает Главный технолог  по согласованию с Главным инженером. При расследовании событий MURA MENASA FZCO использует основные положения рекомендательного циркуляра Авиарегистра МАК № РЦ-АП-145.А.202(с)1-3 «Об учете аспектов человеческого фактора во внутренней отчетности по безопасности полетов и управлении рисками».

5. В результате расследования события устанавливаются факторы, способствующие появлению ошибки человека. Действия с выявленными способствующими факторами осуществляются с целью улучшения управления деятельностью компании по ТОиР АТ и устранения их из практики деятельности MURA MENASA FZCO или ограничения их влияния в рамках корректирующих мер.

- ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

  - Входной контроль качества продукции, поступающей в компанию MURA MENASA FZCO, проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно- технической документации, договоров на поставку.

  - Входной контроль выполняется работниками ОТК. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, не разрабатывался, т.к. вся продукция проходит первый этап входного контроля, второй этап проводится по решению Директора по качеству-Начальника ОТК.

  - Для проведения испытаний, проверок и анализов, по решению Директора по качеству-Начальника ОТК связанных со вторым этапом входного контроля, продукция может быть передана в другие компетентные организации на договорной основе.

  - Продукция, поступившая на склад, но не прошедшая входной контроль, размещается отдельно от продукции, прошедшей входной контроль.

  - В процессе входного контроля работником ОТК проверяется:

- наличие и правильность оформления сопроводительной документации, включая документацию, подтверждающую качество продукции;

- внешнее состояние упаковки и отсутствие повреждений продукции;

- соответствие поставленной продукции по номенклатуре, количеству и декларированным техническим характеристикам условиям договорной документации.

  - Поступивший компонент (запасная часть) должны иметь сопроводительный документ предприятия – изготовителя, с указанием названия компонента, его чертежного или иного идентификационного номера, а также отметки службы качества о приемке.

  - В сертификате предприятия-поставщика материала должны быть указаны: завод-изготовитель, марка материала, нормативный документ на материал, масса, номер партии и результаты всех испытаний, которые предусмотрены нормативным документом или отметка о соответствии требованиям нормативного документа на данный материал, дата изготовления, гарантийный срок хранения (для материалов с ограниченным сроком годности).

  - Продукция, поступившая без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией, на входной контроль не допускается и хранится отдельно от кондиционной.

  - При положительных результатах входного контроля работник ОТК регистрирует поступившую продукцию в Журнале учета результатов входного контроля (приложение 12-1), выписывает этикетку входного контроля (приложение 12-2), и разрешает принять продукцию на складское

хранение, либо выдает непосредственно в производство с сопроводительной биркой (приложение 12-5) и с соблюдением п.п.12.15 - 12.17. При непосредственной выдаче всей поступившей продукции в производство, в графе 6 «Номер этикетки входного контроля» журнала по форме приложения 12-1 указывается запись – «выдано в производство».

  - Заместитель главного инженера по направлению принимает продукцию, подлежащую складскому хранению, крепит на ней этикетку входного контроля, и обеспечивает надлежащее хранение продукции.

  - Этикетка входного контроля должна сохраняться на таре (упаковке) до полного израсходования продукции.

  - Сопроводительные документы о качестве продукции, поступившей в компанию MURA MENASA FZCO и выданной в производство, хранятся в ОТК не менее 3 лет.

  - В том случае, если по результатам проверки выявляется, что продукция не соответствует установленным требованиям и условиям договорной  документации,  работник  ОТК  идентифицирует  ее  биркой

«Несоответствующая продукция» и немедленно информирует Директора по качеству-Начальника ОТК для своевременного выставления рекламации поставщику в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства.

  - Выдачу продукции в производство производится по распоряжению Главного инженера на основании подписанного расходного требования (заявки) на выдачу продукции со склада (приложение 12-3).

  - До внедрения системы 1С, учет выдаваемого имущества ведется в Журнале учета (приложение 12-4), где делается записи о дате выдачи, наименовании, типе (марке), количестве выдаваемого материала (изделия), номере партии, расписывается за выдачу.

  - При выдаче на рабочее место продукции необходимо снабдить ее сопроводительной биркой (приложение 12-5). Номер бирки должен быть тот же, что и номер записи в Журнале выдачи. При выдаче всей поступившей продукции в производство после входного контроля, без этапа складского хранения, номер этикетки входного контроля отсутствует, поэтому в графе 4

«Номер этикетки входного контроля» журнала по форме приложения 12-4 указывается запись о дате входного контроля – «Входной контроль ХХ.ХХ.ХХХХ». При этом в графе «Этикетка входного контроля № » сопроводительной бирки указывается только дата проведения входного контроля.

  - Рабочий, получая продукцию, расписывается за получение в Журнале учета и крепит бирку к компоненту, материалу, таре, в которой выдаваемая продукция находится. Бирка должна хранится до полного израсходования продукции.

48

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

| Дата поступления | Наименование, марка (чертежный номер) или тип контролируемой продукции, обозначение документа (договора) на поставку | Предприятие-поставщик | Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа (документа о качестве) | Количество продукции | Номер этикетки входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Типовая форма Журнала учета результатов входного контроля

В	графах	Журнала	учета	результатов	входного	контроля	указывают	следующую информацию:

в графе 1 – дата поступления продукции;

в графе 2 – наименование, марку (чертежный номер) или тип контролируемой продукции, обозначение документа (ТУ, контракт, договор) на поставку;

в графе 3 – наименование предприятия-поставщика;

в графе 4 – номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа (документа о качестве);

Приложение 12-1

в графе 5 – количество поступившей продукции; в графе 6 –	номер этикетки входного контроля

Приложение 12-2 Типовая форма этикетки входного контроля

Этикетка входного контроля №

Наименование

(материал, изделие)

Марка (партия)	 Дата изготовления	 Срок годности (консервации) до

«	»	20	г.

Работник ОТК

(Подпись)

(ФИО)

«	» 	20	г.

(Дата)

49

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

50

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

| № п/п | Дата, № требования | Наименование, тип, марка | Номер этикетки входного контроля | Количество продукции | Выдал |  | Получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подпись | Фамилия | Подпись | Фамилия |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  |

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Типовая форма Журнала учета выдачи продукции

В графах Журнала учета указывают следующую информацию:

в графе 1 – порядковый номер записи (номер сопроводительной бирки)

в графе 2 – дата выдачи продукции, номер расходного требования (заявки); в графе 3 – наименование, тип, марка выдаваемой продукции;

в графе 4 – номер этикетки входного контроля; в графе 5 – количество выдаваемой продукции;

в графе 6 – подпись и фамилия выдавшего продукцию;

Приложение 12-3

в графе 7 – подпись и фамилия рабочего, получившего продукцию.

Приложение 12-4 Форма Расходного требования на выдачу продукции со склада

Расходное требование на выдачу продукции со склада

Дата «	» 	20	г.

Прошу выдать для выполнения работ на:

(наименование, обозначение, заводской номер изделия АТ)

- Наименование (обозначение) продукции

- Количество продукции

Главный инженер

Подпись

Дата

Продукция выдана.

Работник склада

Подпись

Дата

Приложение 12-5

Форма сопроводительной бирки

Бирка №

Наименование

(материал, изделие)

Срок годности (консервации) до

«	»	20	г.

Этикетка входного контроля №

Работник склада

(Подпись)

«	» 	20  г.

(Дата)

(ФИО)

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

  - Надлежащее исполнение взятых на себя компанией MURA MENASA FZCO контрактных обязательств по срокам и качеству выполнения ремонтных работ обеспечивается эффективной организацией управления производственным процессом.

  - Общая ответственность за организацию управления производственным процессом ремонта возложена на Главного инженера, который организует оперативное управление производственным процессом, и его диспетчеризацию с целью своевременности выполнения работ и координации решения вопросов обеспечения ресурсами, необходимыми для выполнения ТОиР изделий.

13.3. Главный инженер несет ответственность за приемку и хранение ремфонда и отремонтированных изделий, а также за организацию работы с поставщиками по обеспечению производственного процесса необходимыми материально-техническими ресурсами.

  - Основные сведения о применяемых в компании MURA MENASA FZCO формах организации производственного процесса и укрупненное маршрутное описание технологического процесса ремонтных работ (основные этапы работ, функции исполнителей на каждом этапе) содержатся в Руководстве по деятельности.

  - Приемка изделий, поступивших в ремонт, производится приемочной комиссией, состоящей из заместителя главного инженера и работника ОТК.

  - По результатам работы комиссии составляется Акт приемки, определяющий объем работы на каждом изделии. Акт представляется Генеральному Директору, который, с учетом условий контракта на ремонт, устанавливает сроки выполнения ремонта изделий.

  - Главный инженер дает указания о получении изделия на производственный участок и заносит данные об изделии и сроки выполнения ремонта в Диспетчерский график ремонта (приложение 13-1). Допускается Диспетчерский график ремонта вести в электронной таблице.

  - Поступившее на участок изделие подвергается дефектации, основными задачами которой являются:

    - оценка технического состояния изделий на соответствие нормативно- техническим параметрам, заданным в технической документации на ремонт;

    - выявление годных деталей, сборочных единиц, которые могут быть

повторно использованы без ремонта;

    - выявление деталей, сборочных единиц, которые требуют восстановления исправности и работоспособности, и назначение метода и объема их ремонта в соответствии с действующей технической документацией;

    - выявление деталей, сборочных единиц изделий, дальнейшее использование которых технически нецелесообразно или недопустимо и которые подлежат изъятию из технологического процесса ремонта.

  - Дефектация изделий производится обученным и допущенным к этой работе специалистом.

  - По результатам дефектации изделия оформляются карты ПКД, предусмотренные эталонным делом ремонта, в которые заносятся выявленные дефекты и указываются метод их устранения в соответствии с действующей ремонтной документацией.

  - Директор по качеству-Начальник ОТК выполняет контроль качества ремонта изделия, дооформляет представленную с ним документацию и комплектует Дело ремонта изделия.

  - Заместитель главного инженера организует упаковку и передачу отремонтированного изделия на склад и информирует об этом Главного инженера и Заместителя директора по внешнеэкономической деятельности.

  - Главный инженер выполняет необходимые отметки в Диспетчерском графике, а Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ведет работу с заказчиком по сдаче и отгрузке изделия.

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Приложение 13-1

Форма диспетчерского графика ремонта изделий

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК

ремонта изделий	на 	квартал 20  г.

55

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

|  | Изделие (наименование, номер) |
| --- | --- |
|  | Плановый срок сдачи из ремонта |
|  | Дата поступления |
|  | Разборка выполнена |
|  | Дефектация выполнена |
|  | Запчасти заказаны |
|  | Запчасти получены |
|  | Ремонт выполнен |
|  | Сборка выполнена |
|  | Опробывание выполнено |
|  | Изделие передано на склад |
|  | Фактический срок сдачи из ремонта |

- УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ РЕМОНТА

Общие положения

  - Одним из важнейших условий поддержания требуемого качества выполнения ремонтных работ в компании MURA MENASA FZCO является своевременное обеспечение участков всеми необходимыми средствами ремонта, а также их правильная эксплуатация, обслуживание и ремонт.

  - При выполнении ремонта изделий в компании MURA MENASA FZCO используются следующие виды средств ремонта:

- технологическое оборудование;

- ремонтно-монтажный инструмент.

  - Состав средств ремонта каждого вида соответствует требованиям, заложенным в технической документации на ремонт изделия.

  - Перечень имеющихся в компании MURA MENASA FZCO средств ремонта приведен в Руководстве по деятельности.

Управление технологическим оборудованием и оснасткой

  - Эффективность	использования	технологического	оборудования обеспечивается:

- закреплением за производственным персоналом, приказом по компании с ознакомлением ответственного под роспись;

- использованием	соответственно	его	назначению	и производственно-техническим характеристикам;

- эксплуатацией обученным персоналом;

- своевременным и качественным обслуживанием и ремонтом.

  - Ответственность за нормальное рабочее состояние, эксплуатацию и ТОиР оборудования возлагается на заместителя главного инженера по направлению.

  - Закрепленные за оборудованием специалисты несут ответственность за:

- использование оборудования только по назначению;

- соблюдение нормальных технологических режимов работы оборудования в соответствии с правилами техники безопасности и правилами технической эксплуатации;

- содержание оборудования в исправности и чистоте;

- выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания оборудования;

- своевременное выявление и устранение неисправностей в работе оборудования.

  - Оборудование допускается к эксплуатации после проверки технического состояния, внесения в Перечень и закрепления за специалистом.

  - Все оборудование должно иметь необходимую эксплуатационную документацию:

- формуляр (паспорт);

- техническое описание (инструкцию по эксплуатации).

  - В случае отсутствия такой документации, Главный инженер разрабатывает необходимый комплект эксплуатационных документов, руководствуясь действующими в гражданской авиации нормативными требованиями и эксплуатационной документацией на аналогичное оборудование.

  - Кроме прочего, в разработанной эксплуатационной документации в обязательном порядке указываются периодичность и объем всех видов обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

  - Техническое обслуживание оборудования подразделяется на ежесменное и периодическое и выполняется закрепленным персоналом, с привлечением, по необходимости, внешних специализированных организаций.

  - В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы: наружный осмотр, обтирка, чистка, проверка состояния крепежных деталей и соединений, регулировка отдельных устройств, устранение мелких неисправностей и др.

  - При периодическом техническом обслуживании выполняются: осмотр с целью выявления изношенных деталей, узлов, элементов, промывка систем, замена смазки, проверка состояния и регулировка подвижных сопряжений деталей и механизмов оборудования, подтяжка креплений, проверка состояния элементов электрической схемы, замена деталей, имеющих срок службы меньше межремонтного периода, проверка точности, проверка и испытание электрооборудования, поверка (калибровка) средств измерений и др.

  - Дополнительные объемы работ при каждом виде технического обслуживания и периодичность их выполнения задаются эксплуатационной документацией на каждую единицу оборудования, руководствуясь которой Главный инженер ежегодно, до 15 декабря года, предшествующего планируемому, разрабатывает годовой график ТОиР оборудования (приложение 14-1) и представляет его на утверждение Генеральному Директору. Допускается годовой график ТОиР оборудования вести в электронной таблице.

  - Ответственность за полноту и своевременность выполнения работ по графику несут закрепленные специалисты, а при направлении оборудования в ремонт в специализированные организации – заместители главного инженера по направлению.

  - Контроль выполнения графика осуществляет Главный инженер.

  - Работы, выполненные при периодическом ТО, учитываются в годовом графике  ТОиР  оборудования  и  фиксируются  в  паспорте  (формуляре)

оборудования	в разделе «Учет	технического обслуживания». Записи	о выполненных работах производит ответственный исполнитель.

Управление ремонтно-монтажным инструментом

  - Действующая в компании MURA MENASA FZCO система управления ремонтно-монтажным инструментом предназначена для обеспечения выполнения работ в строгом соответствии с требованиями ремонтной и эксплуатационной документации на изделия и исключения их повреждения неисправным РМИ.

  - Весь инструмент по характеру применения делится на:

- инструмент общего пользования, закрепленный за ответственным лицом – заместителем главного инженера по направлению;

- инструмент индивидуального пользования, закрепленный за исполнителем (приложение 14-2).

  - Перечень инструмента для каждого исполнителя, в зависимости от его специальности и рода выполняемых работ, определяется заместителем главного инженера по направлению на основании действующей технической документации.

  - Поступивший на склад инструмент учитывается в карточках учета материальных средств и выдается на участок по запросу заместителя главного инженера по направлению. Факт выдачи инструмента регистрируется в Журнале учета инструмента (приложение 14-3), который ведет Главный инженер. Допускается Журнал учета инструмента вести в электронной таблице.

  - Выдаваемый инструмент индивидуального пользования записывается в инструментальную книжку исполнителя (приложение 14-2).

  - Инструмент общего пользования выдается исполнителю на период выполнения работ с регистрацией в Журнале (приложение 14-3) и отметкой о его возврате.

  - Специалисты компании MURA MENASA FZCO несут материальную ответственность за сохранность инструмента, выданного в их пользование.

  - Общая ответственность за управление ремонтно-монтажным инструментом на рабочих местах возложена на заместителей главного инженера по направлениям.

  - Инструмент индивидуального пользования хранится в запираемых шкафах, верстаках, инструментальных ящиках или специальных сортовиках.

  - Инструмент общего пользования хранится на складе в шкафах, на специальных стеллажах, в сортовиках и ячейках, имеющих надписи с указанием наименования, типа и номера инструмента.

  - При убытии в отпуск, командировку или других случаях длительного отсутствия  специалиста  в  компании,  инструмент  индивидуального

пользования в ящике, инструментальной сумке или сортовике сдается на хранение на склад.

  - При работе разрешается использовать только исправный инструмент.

  - Переноска инструмента при работе допускается только в инструментальных ящиках, сумках или закрывающихся сортовиках.

  - Инструмент общего пользования после окончания рабочего дня (или окончания работ на конкретном экземпляре изделия – по указанию заместителя главного инженера по направлению) должен сдаваться на склад. Принимающий инструмент обязан проверить его исправность, комплектность и сделать отметки в Журнале (приложение 14-3).

  - В компании MURA MENASA FZCO организован и регулярно проводится контроль наличия и состояния ремонтно-монтажного инструмента, используемого при выполнении ремонтных работ.

  - Проверка включает в себя:

- наличие инструментальных книжек и соответствие имеющегося инструмента записям в книжках;

- исправность инструмента;

- порядок хранения инструмента;

- возвращение рабочим инструмента общего пользования на склад по окончании работ;

  - Проверку проводят:

- рабочий – ежедневно перед началом работ и по окончании рабочего дня;

- заместитель главного инженера по направлению – ежемесячно.

14.36. Заместитель главного инженера по направлению, проверяющий наличие и исправность инструмента, делает об этом запись в инструментальной книжке. Обнаруженный неисправный или не отмеченный в инструментальной книжке инструмент изымается с рабочего места.

  - Инструмент, пришедший в негодность, сдается рабочим на склад с отметкой о сдаче в инструментальной книжке.

  - Списание пришедшего в негодность инструмента производится по акту комиссией, назначенной Генеральным Директором.

  - Для закупки инструмента взамен списанного, заместитель главного инженера по направлению оформляет служебную записку на имя Генерального Директора.

60

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

/	/

Форма годового графика ТОиР оборудования

«	»	20	г.

ГРАФИК

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

ТОиР оборудования на 20	год

|  |  |  |  | График ТО и ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Периодичность ТОиР | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

Приложение 14-1

Главный инженер

/	/

MURA MENASA FZCO

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КНИЖКА

специалиста участка

Ф.И.О. специалиста

Форма инструментальной книжки 1.Титульный лист:

(продолжение)

    - Раздел 1:

| Раздел 1 «Учет инструмента» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Дата сдачи на | Подпись |
| п/п |  |  | склад | принявшего |
|  |  |  | неисправного | неисправный |
|  |  |  | инструмента | инструмент на |
|  |  |  |  | складе |

    - Раздел 2:

| Раздел 2 «Проверка инструмента» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проверки | Результат проверки | Фамилия проверявшего | Подпись проверявшего | Примеча ние |

Форма Журнала учета инструмента

- Титульный лист:

MURA MENASA FZCO

ЖУРНАЛ

учета инструмента

Ответственный

ФИО

Журнал начат

Дата

Журнал

окончен

Дата

(продолжение)

| Журнал учета инструмента |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инструмента | Номенклатурный номер (при наличии) | Количес тво | ФИО специалиста, получившего инструмент | Подпись специалиста о получении инструмента, дата | Подпись работника склада при сдаче инструмента, дата |

- УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

СРЕДЫ

  - Управление состоянием условий производственной среды в компании MURA MENASA FZCO организовано и проводится в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации и имеет своей целью создание необходимых условий для обеспечения требуемого качества ремонта.

  - Управление состоянием условий производственной среды включает в себя также обеспечение необходимой технологической чистоты и культуры производства.

  - Управление состоянием условий производственной среды осуществляется под общим руководством Главного инженера.

  - На основании проработки технической документации на ремонт двигателей и эксплуатационной документации на средства ремонта (в т.ч. средства измерений) Главный инженер составляет Перечень помещений с постоянно контролируемыми параметрами производственной среды. Если в помещении выполняются работы с различными требованиями к производственной среде, то в Перечень заносятся и подлежат контролю наиболее жесткие требования.

  - Перечень помещений с постоянно контролируемыми параметрами производственной среды содержится в Руководстве по деятельности. Копии утвержденного Перечня выдаются в подразделения, указанные в Перечне.

  - Главный инженер назначает лицо, ответственное за выполнение инструментального контроля параметров производственной среды и регистрацию его результатов.

  - Регистрация результатов замеров ведется в Журнале (-ах) контроля состояния производственной среды (приложение 15-2).

  - Периодичность выполнения измерений при осуществлении контроля состояния производственной среды и пределы допусков на контролируемые параметры выбираются Главным инженером на основании требований технической документации, используемой при выполнении ремонтных работ, и указываются на титульном листе журнала.

  - В случае выхода контролируемых параметров производственной среды за установленные в Перечне пределы допустимых значений, лицо, ответственное за выполнение инструментального контроля параметров производственной среды, фиксирует значение параметра в журнале и немедленно докладывает Главному инженеру.

  - Главный инженер дает указания о приостановке выполнения работ (или отдельных операций, как, например, микрообмеры и т.п.), организует выполнение корректирующих и, при необходимости, предупреждающих мероприятий по приведению параметров производственной среды в пределы допусков (например, влажная уборка).

  - О выполненных корректирующих и предупреждающих мероприятиях лицо, ответственное за выполнение инструментального контроля параметров производственной среды, выполняет запись в Журнале контроля состояния производственной среды.

  - Технологическая чистота обеспечивается изоляцией от общего технологического процесса рабочих мест, связанных с выделением грязи, пыли, токсинов и т.д., а также своевременным изъятием с участков всех производственных отходов (ветошь, банки из под лакокрасочных материалов, забракованные детали, инструмент, стружка и т.п.), регулярными влажными уборками производственных помещений, немедленным глушением всех электрических разъемов, трубопроводов, рабочих отверстий.

  - Непосредственная ответственность за эту работу возложена на заместителя главного инженера по направлению.

  - Для обеспечения культуры производства заместитель главного инженера по направлению обязан непрерывно следить за тем, чтобы изделия и их компоненты размещались в течение всего технологического процесса только в специально отведенных местах, на поддонах, стеллажах или других технологических приспособлениях, исключающих их повреждение в процессе выполнения работ, загромождение производственных помещений и рабочих мест, перепутывание отремонтированных компонентов и ремфонда, нанесение травм производственному персоналу.

| № п/п | Дата | Величина контролируемого параметра | Подпись | Корректирующие меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

Приложение 15-1 Форма Журнала контроля состояния производственной среды

- Титульный лист Журнала контроля состояния производственной среды оформляется в произвольной форме. На титульном листе указывают:

  - наименование помещения с контролируемыми параметрами среды;

  - дату начала ведения журнала;

  - фамилию и инициалы должностного лица, ответственного за ведение журнала и выполнение измерений;

  - пределы допустимых значений контролируемых параметров производственной среды.

- В графах журнала указывают:

  - в поз.1 – порядковый номер записи;

  - в поз.2 – дату выполнения записи (время – при необходимости, если определено периодичностью выполнения измерений);

  - в поз.3 – фактическая величина измеряемого контролируемого параметра (с указанием единицы измерения). Для единичного параметра, контролируемого в данном помещении (например, только температура), единица измерения указывается в заголовке таблицы;

  - в поз.4 – подпись должностного лица, ответственного за ведение журнала и выполнение измерений;

  - в поз.5 – заполняется при необходимости, для указания решений руководства по предпринятым корректирующим мерам в случае выхода контролируемых параметров производственной среды за установленные пределы допустимых значений. Пример: «Работы приостановлены».

- НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

  - Целью функционирования сертифицированного направления деятельности «Неразрушающий контроль» является подтверждение соответствия продукции требованиям НД, КД и своевременное выявление продукции, не соответствующей этим требованиям. Ответственный за функционирование сертифицированного направления деятельности – Начальник лаборатории дефектоскопии.

  - В сфере деятельности компании MURA MENASA FZCO по техническому обслуживанию и ремонту изделий АТ используются два вида неразрушающего контроля:

- капиллярный контроль (ЛЮМ1-ОВ);

- магнито-порошковый контроль.

  - В компании MURA MENASA FZCO организовано рабочее место по проведению капиллярного метода неразрушающего контроля (ЛЮМ-1), предусмотренного технологией среднего ремонта, а также магнито- порошкового метода при капитальном ремонте агрегатов. Дополнительно компаниия MURA MENASA FZCO, для выполнения данных видов неразрушающего контроля привлекается поставщик услуг – компания AAL Group Ltd, предоставляющая свои услуги на основании Сертификата №323, выданного 07.03.2023 Департаментом гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ АТ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА

  - В соответствии с требованиями п. 145.А.42 АП-145 на всех этапах ремонта в компании MURA MENASA FZCO осуществляется деятельность по реализации маркировки и оформлению сопроводительных ярлыков на материалы, комплектующие изделия и готовую продукцию, обеспечивающая прослеживаемость всех этапов ремонта продукции, а также способность с помощью принятых методов идентификации проследить предысторию использования и местонахождения продукции

  - Обеспечение прослеживаемости достигается за счет маркирования объекта идентификации, внедрения сопроводительных документов, а также последовательной регистрации данных об объекте идентификации по всей технологической цепочке - от поступления на предприятие материалов, запасных частей и двигателя до упаковки и передачи готовой продукции заказчику.

  - Идентификация и прослеживаемость осуществляются в процессе проведения входного контроля, выполнения ремонта, технического контроля, хранения, транспортирования и отгрузки изделий АТ.

  - Обеспечение идентификации и прослеживаемости выполняется под общим руководством Главного инженера. Контроль за правильностью и полнотой идентификации продукции и сопроводительной документации на протяжении всего производственного процесса несет Директор по качеству- Начальник ОТК.

  - В зависимости от условий производства идентификация может индивидуальной или групповой:

- Индивидуальная идентификация – предполагает маркировку и прослеживание непосредственно каждой детали, сборочной единицы с помощью бирок, ярлыков или клеймения.

- Групповая идентификация – предполагает маркировку совокупности	материалов	или	деталей/запасных частей/компонентов либо во всей партии, либо в комплекте. В этом случае, соответствующей маркировке подвергается технологическая тара, в которой по технологической цепочке движется строго определенное количество материалов и число деталей/запасных частей/компонентов.

  - Идентификация и обеспечение прослеживаемости материалов и изделий осуществляется в процессе хранения, при проведении входного контроля материалов и запасных частей/компонентов, а также при выдаче их в

производство осуществляется в соответствии с требованиями р.12 настоящего Руководства по качеству.

  - Идентификация и обеспечение прослеживаемости несоответствующей продукции осуществляется в соответствии с требованиями р.19 настоящего Руководства по качеству.

  - В процессе выполнения ремонтных работ основным методом идентификации и обеспечения прослеживаемости является биркование, которому подлежат все детали (мелкие и крупногабаритные), все агрегаты и сборочные единицы, демонтируемые с изделия.

  - Бирка (рисунок 3) с указанием заводского номера изделия (двигателя, насоса НР-3) изготавливается из плотного картона или мягкого металла и крепится к детали (сборочной единице) размером 20х50 мм с помощью суровой нитки/контровочной проволоки рабочим, произведшим демонтаж данной детали (сборочной единицы) с изделия. Крепёжные детали необходимо укладывать в отдельные мешочки, при этом бирка крепится к мешочку.

Двигатель

Договор

Рисунок 3. Примерная форма идентификационной бирки

  - Идентификационная бирка, прикрепленная к снятым деталям, агрегатам, комплектующим изделиям или технологической таре, сохраняется до момента их монтажа на изделие.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПООПЕРАЦИОННОГО И ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - С целью обеспечения надлежащего качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту гражданской авиационной техники, а также укрепления производственной дисциплины и повышения ответственности за качество выпускаемой продукции в компании MURA MENASA FZCO организован операционный и приемочный контроль качества.

  - Контроль качества является неотъемлемой частью технологического процесса, так как контрольная операция – это завершающий этап технологического цикла технического обслуживания или ремонта авиационной техники.

  - Операционный и приемочный контроль выполняется работниками ОТК и производится с целью проверки соответствия объекта контроля установленным в технической документации требованиям, а также с целью предотвращения выпуска несоответствующей продукции. В общем случае, объектами контроля являются авиационные изделия (двигатели, агрегаты НР- 3) на всех стадиях выполнения работ, детали, узлы, агрегаты, запасные части и комплектующие изделия, материалы, средства производства, оборудование, оснастка, инструмент и средства измерений, технологические процессы, производственные условия и культура производства.

  - Операционный контроль осуществляется после выполнения технологической операции или технологического перехода, как это предусмотрено в технической документации на выполнение работ и обеспечивает исключение дополнительных затрат на исправление готовой продукции. Операционный контроль заключается в проверке соответствия различных производственных операций (переходов, установок) требованиям технической документации и применяется при выполнении ремонта деталей и узлов в тех случаях, когда точность и качество предыдущей технологической операции не может контролироваться при выполнении последующей. Объектами непосредственной проверки при операционном контроле являются технические параметры, характеризующие ход (состояние) или результаты определенных производственных операций.

  - Приемочный контроль служит для предупреждения выпуска некачественной продукции и применяется для проверки изделия после выполнения всех операций, предусмотренных для изделия в технической документации на выполнение работ. После приемочного контроля дается окончательное заключение о качестве изделия и принимается решение о его

пригодности к использованию по назначению или забракованию. Приемочный контроль включает контроль качества продукции после завершения технологического процесса выполнения технического обслуживания или ремонта изделия в целом или его составных единиц, контроль полноты и качества оформления производственно-контрольной и пономерной документации.

  - Общая ответственность за организацию и выполнение операционного и приемочного контроля продукции возложена на Директора по качеству- Начальника ОТК.

  - Контроль качества (приемка) продукции, осуществляемый работниками ОТК, не освобождает работников производственных участков, а также другой административно-производственный персонал от ответственности за качество работ и выпуск некачественной, нестандартной или некомплектной продукции.

  - Изделия АТ, выпускаемые компанией MURA MENASA FZCO, могут быть возвращены в эксплуатацию после выполнения работ только после окончательной приемки Директором по качеству-Начальником ОТК и оформления документации (дела ремонта, формуляра или другого документа, удостоверяющего соответствие продукции установленным требованиям).

  - Работникам ОТК должна предъявляться только годная продукция. Перед предъявлением продукции на контроль исполнитель должен убедиться в качестве выполняемой им работы в строгом соответствии с действующей технической документацией на выполнение работ. Кроме того, исполнитель должен оформить производственно-контрольную документацию.

  - Исполнитель несет полную ответственность за качество выполненной им работы.

  - После завершения работы, исполнитель информирует об этом Заместителя главного инженера по направлению. Перед предъявлением продукции Заместитель главного инженера по направлению должен лично убедиться в качестве выполненных работ, оформить (при необходимости) производственно-контрольную документацию, произвести проверку комплектности продукции, после чего исполнитель предъявляет продукцию или подлежащую контролю работу (операцию) работнику ОТК.

  - Работник ОТК выполняет объем работ по операционному и приемочному контролю в строгом соответствии с технической документацией на выполнение ремонта и несет ответственность за правильность и полноту контроля качества предъявляемой им продукции (работы, операции).

  - Если продукция (работа, операция) соответствует установленным требованиям, работник ОТК оформляет соответствующие графы в производственно-контрольной документации, ставит свою подпись, указывает расшифровку фамилии и инициалы.

  - Продукция (работа, операция), предъявляемая на контроль, отклоняется от приемки работником ОТК и подлежит повторному предъявлению в следующих случаях:

- при наличии дефектов в предъявляемой продукции, а также неправильно выполненных регулировок и других операций, не отвечающих требованиям технической документации на выполнение ремонта;

- при некомплектности продукции;

- при отсутствии на участке актуальной версии технической документации на выполнение ремонта;

- при предъявлении продукции (работы, операции) исполнителем, которой не допущен к данным видам работ или имеет просроченное свидетельство о допуске;

- при неправильном или неполном оформлении производственно- контрольной документации исполнителем и Заместителем главного инженера по направлению;

- при отсутствии чистоты и порядка на рабочих местах;

- при выполнении работ в условиях нарушения требований к производственной среде.

  - В случаях отклонения продукции (работы, операции) от приемки работник ОТК оформляет Журнал учета недостатков и брака, выявленных при операционном и приемочном контроле (приложение 18-1). Допускается Журнал учета недостатков и брака вести в электронной таблице.

  - Дефекты, зарегистрированные в Журнале, обсуждаются на производственных совещаниях с Заместителем главного инженера по направлению и исполнителями с участием, при необходимости, Главного инженера. При этом определяются причины появления дефектов и намечаются соответствующие корректирующие и предупреждающие мероприятия.

  - В общем случае, об отклонении продукции (работы, операции) ставится в известность Заместитель главного инженера по направлению, под руководством которого исполнитель должен устранить причину отклонения от приемки в срок не более 24 часов.

  - Повторное предъявление продукции (работы, операции) на контроль производится после обязательного устранения всех недостатков, обнаруженных работником ОТК и послуживших причиной для отклонения от приемки, о чем исполнитель информирует Заместителя главного инженера по направлению.

  - Исполнитель повторно предъявляет продукцию или подлежащую контролю продукцию (работу, операцию) работнику ОТК в присутствии Заместителя главного инженера по направлению.

  - Если повторно предъявляемая на контроль продукция (работа, операция) соответствует установленным требованиям, работник ОТК ставит соответствующую отметку в графе 7 Журнала учета недостатков и брака, выявленных при операционном и приемочном контроле, оформляет производственно-контрольную и, при необходимости, пономерную документацию.

  - При обнаружении недостатков и отклонении от приемки продукции при повторном предъявлении об этом ставится в известность Главный инженер и выполняются процедуры, установленные в р.19 настоящего Руководства по качеству.

  - После завершения всех действий по обнаруженному недостатку, работник ОТК ставит свою подпись в графе 8 Журнала учета недостатков и брака.

75

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

| № п/п | Дата предъявле ния | Фамилия, имя, отчество исполнителя | Принадле жность изделию (заводской номер) | Содержание причины отклонения от приемки | Корректирующие меры | Дата повторного предъявления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Образец Журнала учета недостатков и брака, выявленных при операционном и приемочном контроле

При оформлении Журнала учета недостатков и брака, выявленных при операционном и приемочном контроле указывают следующую информацию:

- в графе 1 – порядковый номер записи;

- в графе 2 – дата предъявления продукции (работы) на контроль, когда она была отклонена от приемки;

- в графе 3 – фамилия и инициалы исполнителя, предъявившего продукцию (работу);

- в графе 4 –тип авиационного изделия, заводской номер;

- в графе 5 –содержание причины отклонения от приемки;

- в графе 6 – содержание предпринятых корректирующих мер (в т.ч. забракование);

- в графе 7 – дата повторного предъявления;

Приложение 18-1

в графе 8 – подпись работника ОТК.

- УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

  - На всех этапах ТОиР и в соответствии с требованиями п. 145.А.42 АП-145 в компании MURA MENASA FZCO обеспечивается проведение комплекса мер по предотвращению непреднамеренного использования или поставки заказчику несоответствующей продукции путем своевременного выявления и идентификации несоответствующей продукции и надлежащего управления ее движением в производственном цикле.

  - К несоответствующей продукции относят детали, узлы, изделия, материалы и запасные части, не соответствующие требованиям технической документацией на ремонт, чертежей, стандартов или техническое состояние которых не предусмотрено технической документацией на ремонт и которые не могут быть использованы по прямому назначению или могут быть использованы лишь после проведения дополнительных корректирующих мер.

  - Управление несоответствующей продукцией начинается с момента установления исполнителем факта наличия несоответствия и незамедлительного информирования об обнаруженном несоответствии своего непосредственного руководителя.

  - Убедившись в действительном наличии несоответствия, непосредственный руководитель выдает исполнителю устное распоряжение об идентификации несоответствующей продукции и ее временной изоляции во избежание непреднамеренного использования в производственном цикле.

  - В целях временной изоляции несоответствующей продукции организуется место для временного хранения такой продукции до принятия по ней решения – стол или полка стеллажа с табличкой «Несоответствующая продукция».

19.7. Идентификация несоответствующей продукции выполняется прикреплением бирки «Несоответствующая продукция. Требует решения на применение», размеры и форма которой определены в приложении 19-1.

  - При обнаружении несоответствия на этапе входного контроля, до завершения процедур рекламационной работы, несоответствующая продукция временно изолируются в специально отведенное в складском помещении место для расположения продукции, не прошедшей входной контроль. На тару с продукцией, не прошедшей входной контроль, прикрепляется табличка «Несоответствующая продукция. Требует решения на применение».

  - В течение суток с момента обнаружения несоответствия исполнителем, обнаружившим несоответствие, оформляется Лист запроса технического решения (приложение 9-2) с целью документирования принимаемых решений и обеспечения прослеживаемости несоответствующей продукции.

  - Мотивированное решение по Листу запроса принимается Главным инженером по согласованию с Директором по качеству-Начальником ОТК.

  - В типовом случае несоответствующая продукция может быть:

    - принята без доработки, по разрешению на отклонение;

    - переделана с целью удовлетворения установленным требованиям;

    - окончательно забракована и утилизирована, в т.ч. возвращена заказчику – если это оговорено в контракте на ремонт, переведена в другую категорию (сорт).

  - Оформленный Лист технического решения регистрируется Главным инженером в журнале установленной формы (приложение 19-2) и передается лицу, инициировавшему запрос.

19.12. При необходимости к Листу технических решений могут быть приложены чертежи, эскизы. Количество листов приложений указывают в соответствующей графе Листа.

  - Структура обозначения Листа технического решения:

ЛТР №ХХХ – ХХХХ

Текущий год

Порядковый номер в текущем году

  - Исполнитель включает надлежащим образом оформленный Лист технического решения при формировании «Дела ремонта» изделия в комплект карт ПКД. Если документированное решение распространяется на несколько экземпляров ремонтируемого изделия, копия Листа технического решения подшивается в «Дело ремонта» каждого экземпляра изделия.

  - В случае признания несоответствующей продукции неисправимым браком она подлежит изоляции и дальнейшей утилизации, либо возврату заказчику (если это оговорено в контракте на ремонт изделия), либо переделке в другую категорию (сорт).

  - Несоответствующая продукция (детали, узлы, сборочные единицы, материалы), признанная неисправимым браком, в течение рабочей смены

передается в изолятор брака. Хранение на рабочих местах неисправимого брака не допускается.

  - Несоответствующая продукция, признанная неисправимым браком, подлежит идентификации с помощью бирок (приложение 19-3). На внешней поверхности забракованной продукции наносится хорошо различимая метка краской красного цвета.

  - Изолятор брака представляет собой закрываемый на замок шкаф (ящик) или изолированное помещение, или специально отгороженную его часть, оборудованную для хранения неисправимого брака с надписью «Изолятор брака». Изолятор брака расположен на складе с применением мер, исключающих доступ посторонних лиц.

  - Изолятор брака находится в ведении ОТК, ответственность за организацию работы изолятора брака и допуск к забракованной продукции возложена на Директора по качеству-Начальника ОТК.

  - ОТК ведет Журнал учета забракованной продукции (приложение 19-4), в котором регистрирует факт поступления неисправимого брака в изолятор, передачи его на утилизацию (переделку), списание или возврата заказчику ремонта. Допускается Журнал учета забракованной продукции вести в электронной таблице.

  - За своевременность изоляции неисправимого брака несет ответственность Заместитель главного инженера по направлению

  - Изъятие неисправимого брака из изолятора брака с целью утилизации (списания) происходит ежеквартально в присутствии комиссии.

  - Комиссия принимает решение об утилизации (списании) неисправимого брака, о чем составляет Акт списания забракованной продукции (приложение 19-5). Акт утверждает Генеральный Директор.

  - Сведения об Акте списания ОТК указывает в Журнале учета забракованной продукции. Порядковый номер Акта списания забракованной продукции назначается в соответствии с порядковым номером записи в Журнале учета забракованной продукции.

Форма бирки для идентификации несоответствующей продукции

Продукция		 Идентификационные признаки несоответствующей продукции - наименование изделия, марка материала, заводской номер изделия

Несоответствующая продукция Требует решения на применение

Форма Журнала регистрации Листов технических решений

| № п/п | Шифр Листа технического решения | Краткое содержание технического решения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) |  |

При оформлении Журнала регистрации ЛТР указывают следующую информацию:

- в графе 1 – шифр Листа технического решения;

- в графе 2 – краткое содержание технического решения.

БРАК

№ изд.

Приложение 19-3 Форма бирки для идентификации неисправимого брака

Форма Журнала учета забракованной продукции

| № п/п | Дата | Наименование продукции | Чертежный (заводской) номер (для компонента) | Количест во | Подпись | Дата передачи из изолятора брака | № подтверждающего документа | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

При оформлении Журнала учета забракованной продукции указывают следующую информацию:

- в графе 1 – дата поступления в изолятор забракованной продукции;

- в графе 2 – наименование забракованной продукции;

- в графе 3 – чертежный (заводской) номер забракованного компонента;

- в графе 4 – количество забракованной продукции;

- в графе 5 – подпись ОТК;

- в графе 6 – дата передачи на утилизацию (списание) или заказчику ремонта;

- в графе 7 – номер документа, подтверждающего передачу компонента из изолятора брака - акт утилизации (списания), накладная и т.п.;

- в графе 8 – подпись ответственного лица, получившего продукцию из изолятора брака.

Приложение 19-5 Форма Акта списания забракованной продукции

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор MURA MENASA FZCO

/…………………../

«	»	20	г.

Акт списания забракованной продукции №

Комиссия в составе:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

составила настоящий акт об утилизации (списании) забракованной продукции,

помещенной в изолятор брака за период с «	»	20	г. по «  »	20  г.

Заключение комиссии:

Члены комиссии:

(подпись, ФИО, дата)

(подпись, ФИО, дата)

(подпись, ФИО, дата)

(подпись, ФИО, дата)

- ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ

  - После выполнения среднего ремонта двигателей технической документацией (технология 078.00.4300ВС-Т46 и руководство 0190000000-80РС) предусмотрено опробование изделий на вертолете по технологическим картам, изложенным в эксплуатационной документации.

  - Для опробования после выполнения среднего ремонта двигателей ТВ3- 117 (ТВ3-117ВМ, ТВ3-117 ВМ сер 02, ТВ3-117ВМА, ТВ3-117 ВМА сер 02) и

вспомогательных двигателей АИ-9В, АИ-9В серии 1, АИ-9В-1 компания MURA MENASA FZCO по договору №LRN/077 от 24.08.2022 с компанией Loran FZE использует принадлежащий указанной организации вертолет Ми- 14, размещенный на территории Sharjah International Airport Free Zone (рисунок 9).

  - Для опробования после выполнения капитального ремонта

вспомогательных двигателей АИ-9В, АИ-9В серии 1, АИ-9В-1 компания MURA MENASA FZCO производит на собственном испытательном оборудовании.

  - Стендовое оборудование, используемое в процессе испытаний насосов- регуляторов НР-3ВМ-Т и НР-3ВМА-Т после капитального ремонта, не относится к категории испытательного оборудования.

  - Ответственным за организацию и проведение опробования двигателей, а также испытание агрегатов, является Главный инженер.

- ДОРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ

Внедрение бюллетеней в производство

  - При поступлении в компанию MURA MENASA FZCO информации о вновь изданных и введенных в действие бюллетенях, подлежащих выполнению при среднем ремонте двигателей или капитальном ремонте агрегатов НР-3, Главный инженер организует получение текстов бюллетеней.

  - Общая ответственность за внедрение бюллетеней в производство возложена на Главного инженера. Все поступающие в компанию MURA MENASA FZCO бюллетени регистрируются как входящая документация.

  - Учет бюллетеней Главный инженер ведет в «Журнале учета поступающих бюллетеней» (приложение 21-1), с присвоением порядкового номера контрольному экземпляру бюллетеня. Допускается Журнал учета поступающих бюллетеней вести в электронной таблице.

  - Главный инженер проводит анализ поступившего бюллетеня, определяет необходимость проведения организационно-технических мероприятий по подготовке производства, закупке имущества для выполнения по ним работ.

21.5. Бюллетени внедряются в производство в два этапа:

- первый этап (выполняется при необходимости разработки дополнительной документации, поставки деталей, готовых изделий и специального инструмента) – подготовка плана организационно- технических мероприятий по подготовке производства и технической документации, решение вопросов материально-технического обеспечения (до начала выполнения доработки);

- второй этап – практическое выполнение работ при внедрении бюллетеня в производство.

  - В типовом случае бюллетени внедряются в один этап. Необходимость проведения работ по технологической подготовке производства при внедрении бюллетеней по изменению технической документации на ремонт определяется Главным инженером по условиям, изложенным в бюллетене.

  - В типовом случае началу доработок должно предшествовать:

    - изучение исполнителями работ содержания бюллетеня (указания), технологии его выполнения, освоение необходимых практических навыков;

    - комплектация необходимого имущества, инструмента, приспособлений, средств измерений и т.д.;

    - проверка готовности к производству работ.

  - По завершении всех работ по п.п.21.5-21.7 Главный инженер оформляет Акт о внедрении сервисного бюллетеня в производство (приложение 21-2). После оформления Акта о внедрении ремонтное производство предприятия считается подготовленным к выполнению соответствующей доработки.

Выполнение доработок изделий по сервисным бюллетеням

  - К выполнению работ по бюллетеням допускаются исполнители (в т.ч. привлекаемые из сторонних организаций), знающие объем и технологию работ по бюллетеню, прошедшие инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности и имеющие допуск на выполнение этих работ.

  - Общая ответственность за выполнение доработок изделий по бюллетеням возложена на Главного инженера.

  - На основании имеющегося в компании MURA MENASA FZCO Перечня бюллетеней, подлежащих выполнению при ремонте, с учетом данных контракта на ремонт и пономерной документации, Главным инженером после принятия изделия в ремонт составляется перечень бюллетеней, подлежащих выполнению в процессе ремонта и согласовывается с заказчиком.

  - Организацию приобретения имущества для выполнения доработки по бюллетеню осуществляет Главный инженер.

  - Перечень бюллетеней, подлежащих выполнению в процессе ремонта двигателя, передается Заместителю главного инженера по направлению для выполнения доработок.

86

Издание 3 Ревизия 0 от 25 июля 2025 года

Руководство по качеству MURA MENASA FZCO

Форма Журнала учета поступающих бюллетеней

| № п/п | Номер бюллетеня и дата его утверждения | Дата поступления, вх. номер | Краткое содержание | Тип/модель двигателя, подлежащего доработке | Кто выполняет | Акт о внедрении бюллетеня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

В графах журнала учета поступающих бюллетеней указывают следующую информацию: в графе 1 – порядковый номер записи в журнале;

в графе 2 – номер бюллетеня и дата его утверждения;

в графе 3 – дата поступления бюллетеня на предприятие, входящий регистрационный номер; в графе 4 – краткое содержание бюллетеня;

в графе 5 – тип/модель изделия, подлежащего доработке, с какого заводского номера;

Приложение 21-1

в графе 6 – кто выполняет работы (эксплуатант, промышленность, ремонтная организация); в графе 7 – номер и дата Акта внедрения бюллетеня.

Приложение 21-2 Форма Акта о внедрении бюллетеня в производство

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер MURA MENASA FZCO

/…………………../

«	»	20	г.

А К Т

о внедрении бюллетеня №

в производство

Составлен комиссией в составе:

Председатель

Начальник участка

Фамилия И.О.

Члены комиссии:

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

в том, что бюллетень №

по вопросу

выпущенный предприятием 	и введенный в действие

отработан на

- Исполнители изучили бюллетень, знают выполняемые работы и умеют их квалифицированно выполнять.

- Рабочие места, инструмент, приспособления для доработок имеются и соответствуют условиям бюллетеня.

- Технология выполнения работ и рабочая документация отработана в полном объеме и полностью удовлетворяет производство.

- Участок подготовлен для серийного выполнения работ по бюллетеню.

Председатель комиссии:

подпись	Фамилия И.О.

Члены комиссии:

подпись	Фамилия И.О.

подпись	Фамилия И.О.

- ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ АТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Оценка и оформление годности изделия АТ производится с целью подтверждения пригодности изделия АТ к возврату в эксплуатацию.

  - Общая ответственность за оформление годности к возврату в эксплуатацию АТ после выполнения ТОиР возложена на Директора по качеству-Начальника ОТК.

  - Заключительная оценка годности к возврату в эксплуатацию и принятие решения о возврате изделия АТ включают процедуры:

- оценки полноты и качества выполненных работ по материалам

«Дела ремонта»;

- оформления годности изделий АТ к возврату в эксплуатацию.

  - Записи о годности к эксплуатации отремонтированного двигателя подтверждаются подписями должностных лиц, отнесенных к составу допускающего персонала.

  - Реестр допускающего персонала содержится в Руководстве по деятельности.

  - При наличии в контракте условий о необходимости оформления Талона одобрения летной годности (форма С-5), данный документ оформляет представитель Авиарегистра МАК по инспектированию ремонтного производства в соответствии с инструкцией, изложенной в приложении VI Руководства 145.1В (приложение 22-2), который ведет учет талонов в журнале произвольной формы. Копия талона хранится в ОТК.

  - Форма Талона одобрения летной годности (форма С-5) приведена в приложении 22-1.

22.8 Из эксплуатирующей организации (от заказчика) в компанию MURA MENASA FZCO вместе с изделием АТ передается пономерная документация, оформленная Изготовителями этих изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 27692-88, ГОСТ 27693-88 (формуляры, паспорта, этикетки).

22.9 Обязательное оформление пономерной документации при выполнении ТОиР АТ в компании MURA MENASA FZCO производится для того, чтобы заказчик получил необходимые сведения об объеме выполненных ремонтных работ и технического обслуживания, изменениях в составе изделия АТ, выполненных доработках по бюллетеням, указаниям и директивам летной годности, особенностях изделия АТ, прошедшего ремонт, установленных ресурсах и т.п.

22.10 При поступлении в компанию MURA MENASA FZCO пономерной документации изделия АТ, направляемого в ремонт или техническое обслуживание, представители ОТК проводят проверку наличия, комплектности, состояния и правильности оформления формуляров, паспортов и этикеток. При этом особое внимание уделяется соответствию номеров ПКИ по паспортам и этикеткам, внешнему состоянию и пригодности к использованию пономерной документации, полноте и правильности заполнения эксплуатирующей организацией всех разделов, правильности оформления дубликатов пономерной документации.

22.11 Кроме того, в обязательном порядке проводится оценка аутентичности (подлинности) ПКИ по их паспортам и этикеткам. Приемка ксерокопий пономерной документации, неправильно оформленных дубликатов, паспортов (этикеток) вызывающих сомнение в части оформления, наличия необычных отметок об изготовителях, производителях предыдущего ремонта (наименование организации, оттиски печатей и штампов, подписи, даты выпуска, проведения ремонта и т.д.) не допускается.

22.12 Вся принятая от эксплуатирующей организации (от заказчика) пономерная документация: формуляр, а также паспорта и этикетки на ПКИ поступивших в ремонт двигателей, передаются в ОТК с регистрацией в Журнале приема-передачи АТ (Приложение 22-2).

22.13 По мере разборки двигателя все снимаемые ПКИ укомплектовываются паспортами и этикетками. Выдача пономерной документации из ОТК в производство регистрируется по Журналу (приложение 22-2). При этом в обязательном порядке производится сверка номеров ПКИ с номером, указанным в пономерной документации. В случае обнаружения несоответствия начальник участка немедленно информирует Главного инженера для решения вопроса с заказчиком ремонта о замене ПКИ или пономерной документации.

22.14 Пономерная документация на ПКИ, поступившие в ремонт россыпью (по отдельным заказам), через ОТК передается вместе с изделиями непосредственно на участок ремонта ПКИ по роспись Журнале (приложение 22-2). На производственных участках пономерная документация хранится в запирающихся шкафах, исключающих утерю или повреждение документов.

22.15 После выполнения на изделиях АТ всех предусмотренных технической документацией и контрактом работ, Начальник участка ремонта, или назначенное им должностное лицо, совместно с закрепленным за цехом представителем ОТК оформляют пономерную документацию.

22.16 Оформление пономерной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ 27692-88 и ГОСТ 27693-88. Пономерная документация оформляется на языке, определенным условиями контракта на ремонт АТ.

22.17 Записи в формуляре, паспортах и этикетках необходимо вести чернилами (шариковой ручкой) четко, без помарок и подчисток. Записи карандашом не допускаются.

22.18 Ошибочную запись необходимо аккуратно зачеркнуть и сделать правильную запись. Сделанное исправление заверяют подписью Директора по качеству и печатью ОТК.

22.19 Запрещается вводить в формуляр, паспорта и этикетки отдельные листы, изготовленные от руки или не соответствующие формам, установленным в указанных в стандартах ГОСТ 27692-88 и ГОСТ 27693-88.

22.20 В каждый раздел (подраздел) формуляра, паспорта и этикетки должны быть внесены только те записи, которые предусмотрены формой конкретного раздела (подраздела).

22.21 При записи даты вне граф и в графах формуляра, паспорта и этикетки проставляют число, месяц и год арабскими цифрами по две в каждой группе, разделенные точками.

22.22 При отсутствии места для записи в отдельных разделах формуляра или паспорта разрешается производить их дополнение в полном соответствии с формой данного раздела.

22.23 Бланки для дополнений выполняются машинописным способом. Дополнительные листы должны быть вклеены в паспорт, вложены в соответствующий раздел формуляра, пронумерованы, прошнурованы со всеми листами формуляра. При этом они должны быть заново опломбированы и на последнем листе делается запись: «В раздел …. вложено дополнение на …. листах». Эта запись заверяется подписью Директора по качеству и печатью ОТК.

22.24 В карман на задней крышке формуляра двигателя вкладывают паспорта и этикетки ПКИ. Если по объему приложения не помещаются в кармане формуляра, то их комплектуют в папку. На внутренней стороне крышки папки должна быть приклеена опись приложений.

22.25 При использовании всех листов нескольких разделов (подразделов) формуляра заводится продолжение формуляра по форме и содержанию не отличающееся от заменяемого. На титульном листе продолжения формуляра должна быть надпись: «Продолжение формуляра двигателя________№________». Ставится дата, подпись Генерального директора MURA MENASA FZCO, заверенная печатью компании.

22.26 Продолжение формуляра является обязательным приложением к заполняемому формуляру и без него не имеет силы официального документа.

22.27 При выполнении ТОиР оформляются следующие разделы формуляра двигателя:

- в подразделе 4.1 делается запись о вновь установленных ПКИ с указанием даты установки и заводского номера изделий, имеющих ресурсы и сроки службы равные или большие установленных для основного изделия;

- в подразделе 4.3 делается запись о вновь установленных ПКИ, ресурсы которых меньше установленных для основного изделия;

- в подразделе 6.2 делается запись об изменении ресурсов и сроков службы двигателя на основании ресурсных бюллетеней шифра «БЭ» или решения Разработчика;

- в разделе 8 делается отметка о проведении работ по консервации (расконсервации) и переконсервации;

- в раздел 11 записывают сведения о выполнении регламентных работ сезонного и специального технического обслуживания;

- в подраздел 12.1 заносят номера всех выполненных при ремонте бюллетеней по информации Дела ремонта;

- в подразделе 12.2 делаются записи о выполнении работ по указаниям Авиационных властей;

- в раздел 14 заносят данные контрольных испытаний;

- в разделе 15 делаются записи о проведенном ремонте и установленных ресурсных и гарантийных показателях.

22.28 Другие разделы и подразделы формуляра заполняются по решению руководства компании MURA MENASA FZCO. Все записи в формуляре производит представитель ОТК, закрепленный за участком.

22.29 При выполнении ТОиР ПКИ заполняются следующие разделы паспорта:

- в раздел 1 при необходимости заносят результаты контроля при выполнении регламентных работ;

- в раздел 2 «Комплектность» производят запись при замене комплектующего изделия, входящего в комплект поставки, при этом указывают дату установки и номер вновь устанавливаемого изделия;

- в раздел 4 «Консервация и расконсервация» запись производят, если в процессе ремонта возникла необходимость в проведении работ по консервации (расконсервации) и переконсервации изделия. После проведения консервации в графе «Срок действия» записывают срок действия консервации, а после расконсервации в этой графе ставят прочерк;

- раздел 6 «Движение изделия в эксплуатации» заполняют при снятии или установке изделия в процессе ремонта АТ, записывая изменения в соответствующих графах раздела, дату и причину снятия изделия, а также наработку с начала эксплуатации;

22.30 Раздел 7 «Ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям» состоит из подразделов:

- подраздел 7.1 «Капитальный или средний ремонт», в который записывают сведения о проведенном ремонте изделия;

- подраздел 7.2 «Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням», в котором записывают сведения о проведенных на изделии работах по текущему ремонту, выполнению бюллетеней и указаний Авиационных властей.

22.31 Все записи в паспорте производит представитель ОТК, закрепленный за участком

22.32 Полностью оформленная и укомплектованная пономерная документация на отремонтированный двигатель и ПКИ передается из производства на участок упаковки для последующей передачи заказчику.

Приложение 22-2 Инструкция по оформлению Талона одобрения летной годности

  - При оформлении Талона одобрения летной годности все блоки должны быть заполнены, в них указывается:

    - в блоке 1 – наименование (аббревиатура) полномочного органа – АР МАК. При выдаче совместного Сертификата в соответствии с пунктом 145.B.315 (b) и двойном возврате в эксплуатацию, указывается - АР МАК и аббревиатура соответствующей Авиационной администрации;

    - в блоке 2 – заранее впечатанное наименование документа: СВИДЕТЕЛЬСТВО ОДОБРЕНИЯ ВЫПУСКА, Форма С-5/ AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE, Form C-5;

    - в блоке 3 – регистрационный номер Свидетельства в соответствии с «Журналом учета Свидетельств одобрения выпуска»;

    - в блоке 4 – наименование Организации и адрес юридического лица, как указано в Сертификате. Допускается размещать в блоке 4 логотип (торговый знак) Организации, если он помещается по размерам;MURA MENASA FZCO, Dubai Airport Freezone, 9WA, office 9WA 129, Dubai, UAE (как указано в Сертификате Ремонтной организации) и логотип (торговый знак) компании.

    - в блоке 5 – реквизиты договора/заказа/накладной на выполнение работ по ТОиР;.

    - в блоке 6 – порядковые номера, если Свидетельство оформляется на несколько экземпляров компонентов одного типа;

    - в блоке 7 – наименование компонента.

    - в блоке 8 – обозначение компонента (чертежный номер).

    - в блоке 9 – количество поставляемых компонентов.

    - в блоке 10 – серийный (заводской) номер компонента (компонентов).

    - в блоке 11 – статус компонента в соответствии с выполненной на нем работой по ТОиР. Указывается один из следующих терминов:

а) «Капитально отремонтирован» (Overhauled) – восстановлена годность к эксплуатации в соответствии с Руководством по капитальному ремонту или комплектом утвержденной технической документации на капитальный ремонт;

b) «Модифицирован» (Modified) – выполнена доработка в соответствии с утвержденным сервисным бюллетенем;

c) «Отремонтирован» (Repaired) – восстановлена исправность в соответствии с утвержденной технической документацией. Запись указывается при выполнении среднего ремонта, текущего ремонта или ремонта по техническому состоянию;

d) «Проверен/Испытан» (Inspected/Tested) – выполнена проверка/испытание с целью определения соответствия требованиям утвержденной технической документации (например, в соответствии с Руководством по технической эксплуатации, Component Maintenance Manual и т.д.) Запись указывается в том числе для компонентов, демонтированных с ВС для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию, проверенных перед возвратом в эксплуатацию.

Примечание: Вышеуказанные записи должны сопровождаться ссылкой на утвержденную техническую документацию (руководство, бюллетень и т.п.), использованную для выполнения работ. Обозначение документа, в соответствии с которым выполнялась работа и его полное наименование, указывают в блоке 12.

12) в блоке 12 – дополнительные сведения об особенностях возвращаемого в эксплуатацию компонента. В данном пункте указывается дополнительная информация, определяющая специфические данные или ограничения по компоненту, необходимая потребителю для оценки пригодности компонента к использованию по назначению. Например:

а) соответствие или несоответствие директивам летной годности или сервисным бюллетеням;

b) сведения о деталях (элементах конструкции) с ограниченным ресурсом. В этом случае, рекомендуется также прикладывать к Свидетельству и делать ссылку в блоке 12 на документы (Регистрационные карты / Log cards или др.), предназначенные для ведения учета наработки таких деталей (элементов конструкции) в эксплуатации. Форма указанных документов может быть установлена Разработчиком, либо Изготовителем компонента;

c) выполненные работы или модификации со ссылкой на утвержденную техническую документацию;

d) выполнение специальных требований или отступление от заказа по требованию заказчика;

13) блоки 13a, 13b, 13c, 13d, 13e – при поставке отремонтированных компонентов не используются и зачеркиваются.

14)	в блоке 14a – удостоверение того, что работа по ТОиР выполнена в соответствии с требованиями АП-145 и компонент пригоден для возврата в эксплуатацию;

15)	в блоке 14b – подпись лица из состава удостоверяющего персонала Организации, наделенного полномочиями представителя Авиарегистра МАК по инспектированию производства в соответствии с пунктом 145.B.356 и номер его удостоверения без указания даты выдачи; В данном пункте допускается ставить электронную подпись в случае, если законодательством государства регистрации ВС, для установки на которое предназначен компонент, предусмотрено использование электронной подписи;

16)	в блоке 14c – номер действующего Сертификата, выданного Авиарегистром МАК (или совместного Сертификата Авиарегистра МАК и Авиационной администрации) на соответствие требованиям АП-145, без указания даты выдачи;

17)в блоке 14d – фамилия и инициалы лица, подписавшего талон.

18)в блоке 14e - дата подписания: число, месяц, год.

Приложение 22-3

Форма Журнала приема-передачи пономерной документации на изделия АТ

| № п/п | Заказчик | Наименование изделия | Номер изделия | Вид пономерной документации | Дата поступления | Фамилия получателя, Подпись | Дата выдачи | Фамилия получателя, Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

В графах Журнала приема-передачи пономерной документации на изделия АТ указывают следующую информацию:

- в графе 1 – заказчика работ по ТОиР;

- в графе 2 – наименование, тип, шифр, обозначение изделия;

- в графе 3 – заводской номер изделия;

- в графе 4 – вид пономерной документации (формуляр, паспорт, этикетка);

- в графе 5 – дата поступления;

- в графе 6 – фамилия и подпись работника, получившего пономерную документацию;

- в графе 7 – дата выдачи пономерной документации;

- в графе 8 – фамилия и подпись работника, получившего пономерную документацию.

- СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ОТКАЗАМ ИЗДЕЛИЙ

  - Система информации и принятия мер по отказам и неисправностям, действующая в компании MURA MENASA FZCO, предназначена для своевременного устранения выявленных отказов и неисправностей, предупреждения причин их возникновения и повышения качества ремонта и надежности АТ. В рамках действующей в компании MURA MENASA FZCO системы осуществляется:

- выявление новых, впервые проявившихся отказов;

- изучение причин их возникновения;

- устранение причин, вызвавших отказ;

- контроль за эффективностью принятых мер.

  - Целью функционирования системы является исключение проявления в процессе эксплуатации изделий, отремонтированной компанией MURA MENASA FZCO, новых, ранее не имевших место отказов, снижающих показатели надежности из-за недостатков ремонта и технического обслуживания, в частности, из-за:

- пропуска	в	эксплуатацию	изделий	с	невыявленными производственными дефектами завода-изготовителя;

- несовершенства технологического процесса;

- недостатков	организации	производства	и	исполнения технологического процесса.

  - Система работы с отказами и неисправностям, выявленными в процессе ремонта, состоит из следующих этапов:

- поступление информации;

- принятие решения;

- учет;

- проведение исследования;

- разработка мероприятий;

- осуществление мероприятий;

- контроль исполнения;

- оценка эффективности;

- отчетность.

  - Общая ответственность за организацию и выполнение операционного и приемочного контроля продукции возложена на Директора по качеству- Начальника ОТК, за организацию и проведение дефектации – на Главного инженера.

  - На этапе получения информации производится фиксация отказов, возникших в процессе ремонта (при опробовании или испытаниях) или обнаруженных при дефектации, передача информации об этих случаях для постановки на учет и дальнейшей работы с отказом и организация хранения отказавшего объекта до момента его исследования.

  - В системе информации и принятия мер по отказам и неисправностям осуществляется сбор информации по следующим типам отказов:

    - отказы, возникшие впервые, описание способов распознавания, выявления и устранения которых не дано в действующей технической документации на ремонт;

    - отказы, перечисленные в п. 23.6, 1) проявившиеся повторно до момента внесения Разработчиком/Изготовителем в техническую документацию рекомендаций по их распознаванию, выявлению и предупреждению.

  - Информация об отказах, дефектах и неисправностях АТ фиксируется в производственно-контрольной документации, технических отчетах об исследовании досрочно снятых изделий, актах исследования отказов комиссиями предприятия и внешних организаций, картах учета дефектов и сигнальных листах о первичных дефектах, другой учетной документации.

  - Об дефектах/отказах, выявленных впервые при ремонте (в процессе дефектации), Заместитель главного инженера по направлению информирует Директора по качеству-Начальника ОТК в течение рабочей смены при обнаружении дефекта исполнителем.

  - Директор по качеству-Начальник ОТК совместно с Главным инженером организует передачу информации о впервые выявленных отказах/дефектах/неисправностях Разработчикам изделий и заказчику ремонта (эксплуатанту).

  - Неисправности, оказывающие наибольшее влияние на надежность АТ и требующие принятия мер по их предупреждению путем конструктивных доработок АТ, улучшения режима эксплуатации, уточнения технологии ремонта, вносятся в «Перечень учтенных неисправностей».

  - Учет отказов и неисправностей, контроль сроков исследования рекламационной АТ ведет Директор по качеству-Начальник ОТК.

  - При сопровождении эксплуатации отремонтированной АТ основной задачей является учет, исследование отказов (неисправностей), выявление и устранение причин их появления.

  - Взаимоотношения между компанией MURA MENASA FZCO и заказчиком (эксплуатантом) определяются условиями контракта на ТОиР. Для всех изделий, прошедших ТОиР в компании MURA MENASA FZCO, устанавливаются гарантийные ресурсы и сроки службы. При обнаружении в эксплуатации отказов (неисправностей) отремонтированных изделий в пределах гарантийных ресурсов (сроков службы) компания MURA MENASA FZCO и эксплуатант действуют в соответствии с условиями контракта на ТОиР.

  - Исследование отказов (неисправностей) отремонтированных изделий при осуществлении рекламационно-претензионной работы организуется Директором по качеству-Начальником ОТК.

  - Исследование проводится в согласованные с эксплуатирующей организацией сроки и в зависимости от характера и обстоятельств отказа (неисправности) с участием представителя эксплуатанта (по согласованию).

  - Результаты исследования отказа (неисправности) изделий АТ оформляются в акте-отчете, копия которого направляется в эксплуатирующее предприятие.

  - В типовом случае, при выявлении нарушений эксплуатантом правил эксплуатации и хранения изделий АТ претензии отклоняются, а устранение отказов (неисправностей) выполняется по отдельному контракту за счет эксплуатирующей организации (владельца).

  - В случае, если претензия признана обоснованной, Директор по качеству-Начальник ОТК совместно с Главным инженером организует разработку и внедрение корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению и предупреждению выявленного отказа (неисправности). Работы по устранению отказа (неисправности) в период гарантийного срока проводятся при этом за счет компании MURA MENASA FZCO.

- УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

  - Внешняя нормативная документация может направляться непосредственно в адрес компании MURA MENASA FZCO по инициативе внешних организаций или приобретается по отдельному запросу.

  - Определение внешней нормативной документации, подлежащей приобретению и внедрению в компании MURA MENASA FZCO осуществляется по результатам еженедельного мониторинга информационных интернет-порталов, выполняемого на постоянной основе Директором по качеству-Начальником ОТК и Главным инженером.

  - Информация о вновь вышедших и действующих законодательных актах, постановлениях, приказах и распоряжениях, организационно- распорядительных документах, регламентирующих деятельность в области гражданской авиации, нормативно-правовых актах, сертификационных требованиях, приказах уполномоченного органа в области гражданской авиации, документах международных авиационных организаций, документах по поддержанию летной годности воздушных судов, документах по стандартизации, метрологии, сертификации поступает из следующих источников:

- база данных Центральной нормативно-методической библиотеки ГА «Информационно- аналитического центра ГосНИИ ГА» по ссылке http://lib.mlgvs.ru/;

- база данных официально опубликованных национальных стандартов Федерального агентства по техническому регулированию	и	метрологии	по	ссылке https://www.rst.gov.ru/portal/gost, http://protect.gost.ru/ ;

- информационные разделы интернет-порталов Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта по ссылкам http://www.mintrans.ru, http://www.favt.ru/;

- информационный банк системы КонсультантПлюс по ссылке http://www.consultant.ru/

- информационный блок веб-сайта Авиарегистра МАК по ссылке http://armak-iac.org/.

  - При опубликовании в указанных источниках сведений о вышедшем документе, касающегося деятельности компании MURA MENASA FZCO, лицо, выполняющее мониторинг информационных ресурсов, при наличии свободного бесплатного доступа к тексту документа в электронно-цифровой

форме, выполняет печать документа на бумаге и передает на регистрацию или подает служебную записку на имя Генерального Директора о необходимости приобретения документа.

  - Направляемая другими предприятиями и организациями в адрес компании MURA MENASA FZCO или приобретаемая внешняя нормативная и организационно-распорядительная документация поступает в установленном порядке через делопроизводство.

  - Поступившая внешняя документация подлежит регистрации, направлению Генеральному Директору на рассмотрение и получение резолюции. Ответственные лица, определенные в резолюции Генерального Директора, реализуют мероприятия по исполнению документа (при необходимости).

  - В общем случае контроль исполнения документа осуществляется должностным лицом, определенным в резолюции Генерального Директора.

  - Сдача внешнего документа на архивное хранение осуществляется в зависимости от вида внешнего документа и содержания резолюции.

  - Ответственным должностным лицом за организацию управления внешней нормативной документацией является Главный инженер.

- УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

  - К внутренней нормативной документации системы качества относится Руководство по качеству, которое содержит также и Политику в области качества.

  - С целью оптимизации документооборота, отдельных внутренних нормативных документов системы качества в компании MURA MENASA FZCO не выпускается и Руководство по качеству представляет собой полное описание системы качества компании MURA MENASA FZCO и содержит исчерпывающие процедуры сферы деятельности и соответствующие формы документов.

  - Руководство по качеству компании MURA MENASA FZCO служит в качестве руководящего документа по созданию, поддержанию в рабочем состоянии и обеспечению эффективности системы качества предприятия.

  - Проект Руководства по качеству готовится Директором по качеству- Начальником ОТК.

  - Руководство по качеству содержит следующие типовые структурные элементы:

    - титульный лист;

    - оглавление;

    - область применения

    - используемые сокращения, термины и их определения;

    - описание иерархии документации системы качества;

    - описание процедуры рассмотрения, утверждения и пересмотра Руководства по качеству

    - описание	структуры	и	распределения	ответственности	и полномочий в системе качества;

    - описание системы качества (процедур управления ТОиР АТ);

    - приложения (к каждому самостоятельному разделу);

    - лист изучения;

    - лист регистрации изменений;

    - лист изучения изменений.

  - Порядок структурных элементов может быть изменен. Разработанный Директором по качеству-Начальником ОТК проект Руководства по качеству

рассматривается на совещании в составе Генерального Директора, Директора по качеству- Начальника ОТК и Главного инженера.

  - Руководство по качеству утверждается Генеральным Директором подписью на титульном листе без ограничения по сроку действия. При утверждении Руководства по качеству определяется дата его введения в действие на предприятии.

  - Директор по качеству-Начальник ОТК выполняет копирование утвержденного Руководства по качеству и рассылает его абонентам.

  - Подлинник Руководства по качеству хранится у Директора по качеству- Начальника ОТК.

  - Каждое полугодие Директор по качеству-Начальник ОТК выполняет пересмотр действующего Руководства по качеству на предмет соответствия текущей организации работ и действующим нормативным требованиям, в том числе рассматривает поступившие предложения персонала по внесению уточнений в текст Руководства по качеству.

  - При необходимости внесения изменений Директор по качеству- Начальник ОТК разрабатывает изменение по форме приложения 25-1. Изменения вносят заменой листов, с присвоением листу очередного номера ревизии.

  - Изменение Руководства по качеству утверждается Генеральным Директором.

  - Номер Листу изменения Руководства по качеству присваивает Директор по качеству-Начальник ОТК по листу регистрации изменений подлинника действующей редакции Руководства по качеству.

  - В течение трех рабочих дней после даты утверждения изменения Директор по качеству-Начальник ОТК вносит изменения в подлинник и во все экземпляры Руководства по качеству, находящиеся у абонентов, (в т.ч. организует направление изменений в уполномоченные органы).

  - Информацию об изменении Директор по качеству-Начальник ОТК вносит в лист регистрации изменений подлинника Руководства по качеству, в остальной текст подлинника Руководства по качеству изменения не вносятся.

  - Для обеспечения прослеживаемости, подлинник Руководства по качеству хранится у Директора по качеству-Начальника ОТК с неизмененными страницами и приложенными подлинниками измененных страниц. Все другие экземпляры страниц, измененных или утративших актуальность, подлежат изъятию у абонентов и уничтожению.

  - При наличии изменений более чем в 40% текста Руководства по качеству оно подлежит переизданию в новой редакции. Переиздание Руководства по качеству осуществляется в порядке, изложенном выше.

  - Новому изданию Руководства по качеству присваивается очередной порядковый номер.

  - При переиздании Руководства по качеству Директор по качеству- Начальник ОТК изымает все экземпляры предыдущей редакции Руководства по качеству, находящиеся у абонентов, в т.ч. организует направление новой редакции Руководства по качеству в уполномоченные органы.

Приложение 25-1 Форма Листа изменения Руководства по качеству

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный Директор MURA MENASA FZCO /…………………../ « » 20 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист изменения № |  |  |  |  |
| Наименование изменяемого документа |  |  |  |  |
| Изменены листы | Аннулированы листы | Введены листы | Содержание изменения | Основание |
| Приложение: измененные листы шт. Директор по качеству- Начальник ОТК Подпись Дата И.О. Фамилия |  |  |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

  - В документационном обеспечении деятельности компании MURA MENASA FZCO выделяются три группы организационно-распорядительных документов:

- поступающие (входящие) организационно-распорядительные документы;

- отправляемые (исходящие) организационно-распорядительные документы;

- внутренние организационно-распорядительные документы по оперативному управлению деятельностью компании.

  - К входящим организационно-распорядительным документам относятся директивы и указания авиационных властей, письма, факсимильные и электронные сообщения сторонних организаций, поступающие в адрес компании MURA MENASA FZCO.

  - К исходящим организационно-распорядительным документам относятся письма (почтовые отправления, факсимильные и электронные сообщения) отправляемые от компании MURA MENASA FZCO в адрес сторонних организаций.

  - К внутренним организационно-распорядительным документам относятся: приказ Генерального Директора, акт, положение о подразделении и должностная инструкция.

  - При возникновении новых управленческих задач, требующих документального оформления, могут применяться новые виды организационно-распорядительной документации, с соответствующим внесением изменений в настоящее Руководство по качеству.

Входящая организационно-распорядительная документация

  - Входящая организационно-распорядительная документация поступает в компанию MURA MENASA FZCO посредством всех видов связи (почта, факс, e-mail, доставка почтовой службой) в установленном порядке.

  - Вся поступающая в компанию организационно-распорядительная документация регистрируется «Журнале регистрации входящих документов» (приложение 26-1). Журнал ведется на бумажном носителе делопроизводителем или в виде электронной таблицы (exel-файл), доступной руководящему персоналу компании для внесения записей авторизованным на это лицам.

  - Электронные сообщения, поступающие в компанию, подлежат регистрации по решению Генерального Директора. Не подлежат регистрации рекламные и

прочие спам-сообщения, не прошедшие фильтрации штатными средствами электронной посты и попавшие в папку «Входящие».

  - Регистрационный номер поступившего документа состоит из порядкового номера по «Журналу регистрации входящих документов» в текущем году и даты поступления документа. Дату поступления документа, поступившем в компанию на бумажном носителе оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца, месяц и год оформляют тремя парами арабских цифр, разделенных точкой. Например, дату 5 июня 2023 г. в регистрационном номере письма оформляют 05.06.23.

ХХХХ от ХХХХХХ

Дата получения документа

Порядковый номер в текущем году

Пример	регистрационного	номера	поступившего документа: №567 от 05.06.25.

  - После регистрации документа в «Журнале регистрации входящих документов» делопроизводитель наносит на документ (выполненный на бумажном носителе) запись о регистрационном номере поступившего документа или ставит штамп на поступивший документ, в котором указывает присвоенный регистрационный номер и количество листов документа:

| Вх.номер: |  |
| --- | --- |
| Листов: |  |

  - В случае, если входящий документ поступил с приложениями (например, сопроводительное письмо и нормативный документ), количество листов документа и количество листов приложений разделяют знаком «+»:

Пример: 1+16 прил.

  - Поступивший в компанию электронный организационно- распорядительный документ допускается не распечатывать на бумажном носителе и после регистрации в «Журнале регистрации входящих документов» перенаправлять для получения резолюции об исполнении Генеральному Директору посредством используемых в компании средств обмена электронными сообщениями.

  - При выводе на печать поступившего в компанию электронного организационно-распорядительного документа на бумажный носитель, выполняется требование п.п. 26.9, 26.10.

  - После регистрации документ (выполненный на бумажном носителе) передается на рассмотрение Генеральному Директору.

  - По результатам рассмотрения поступившего документа Генеральный Директор принимает решение о необходимости проведения мероприятий по его исполнению. Свое решение Генеральный Директор оформляет резолюцией в письменном виде на первом листе документа (выполненном на бумажном носителе) или сопроводительном письме с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение документа, а также сроков исполнения (конечная дата исполнения). При назначении нескольких исполнителей первым указывается исполнитель, ответственный за конечный коллективный результат. Ответственному исполнителю предоставляется право координировать действия соисполнителей, созывать совещания, требовать необходимые материалы. Для электронного документа необходимые поручения Генеральный Директор формулирует в сопроводительном электронном сообщении к поступившему в компанию электронному организационно-распорядительному документу.

  - Документы с резолюцией Генеральный Директор возвращает делопроизводителю, который указывает в «Журнале регистрации входящих документов» определенного в резолюции ответственного исполнителя и срок исполнения документа.

  - После представления свидетельств исполнения входящего документа,  делопроизводитель  выполняет  соответствующую  запись  в

«Журнале регистрации входящих документов».

  - Контроль сроков исполнения входящих документов в соответствии с резолюцией Генерального Директора осуществляет делопроизводитель по «Журналу регистрации входящих документов» и в конце каждого месяца докладывает Генеральному Директору о документах, не исполненных в установленный срок.

  - По решению Генерального Директора в отношении отдельных поступивших в компанию организационно-распорядительных документов он лично осуществляет контроль исполнения и внесение необходимых записей в «Журнал регистрации входящих документов».

  - После исполнения по резолюции входящая организационно- распорядительная документация (выполненная на бумажном носителе) брошюруется в папку «Входящие» и хранится в архиве делопроизводства. Срок хранения – 5 лет. По решению Генерального Директора срок хранения входящей организационно-распорядительной документации может быть увеличен. Поступившая в компанию электронная организационно-распорядительная документация хранится в папке «Входящие» используемого компанией средства обмена электронными сообщениями с обязательным резервированием файлов один раз в квартал на физический носитель электронных данных.

Исходящая организационно-распорядительная документация

  - Письмо – основной исходящий организационно-распорядительный документ, образующийся в процессе деятельности компании MURA MENASA FZCO, может представлять собой инициативный документ, запрос, напоминание, ответ, направляемый сторонним организациям, имеющим деловые контакты с компанией.

  - В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения, должностные или физические лица. При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией. Наименование организации и ее структурного подразделения указывают в именительном падеже. Например (здесь и далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными):

Межгосударственный авиационный комитет Авиационный регистр

  - Должность лица, которому адресовано письмо, указывают в дательном падеже, например:

ООО «ЦАТ»

Главному экономисту А.И. Иванову

  - Если письмо отправляют в несколько однородных организаций или в несколько структурных подразделений одной организации, то их следует указывать обобщенно (в этом случае также составляется список рассылки письма), например:

Руководителям

авиапредприятий

  - Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово

«Копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем числе адресатов составляют список рассылки письма.

  - Элементы почтового адреса в письме указывают в последовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи.

  - При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес.

  - При адресовании письма физическому лицу указывают фамилию и инициалы получателя, затем почтовый адрес.

  - Текст письма состоит из вводной и основной части. Во вводной части указываются причины составления письма, даются ссылки на факты, документы и т.д.

  - В основной части излагаются цели: просьба, предложение, сообщение, отказ. Письмо может состоять только из основной части. Все логические элементы письма выделяются абзацами. В письмах используют следующие формы изложения:

- от  первого  лица  множественного  числа  («просим  направить»,

«направляем на рассмотрение»);

- от первого лица единственного числа («считаю необходимым», «прошу выделить»);

- от третьего лица единственного числа («компания не возражает»,

«фирма считает возможным»).

  - Направляемое от имени компании MURA MENASA FZCO письмо подписывает Генеральный Директор или, по его указанию, другое лицо.

  - Письмо оформляется на фирменном бланке и имеет реквизиты, указанные в приложении 26-2:

- – исходящий регистрационный номер;

- – ссылка на регистрационный номер и дату документа, на который дается ответ (при необходимости – если направляется ответ);

- – адресат (кому направляется, номер факса, почтовый адрес, адрес электронной почты - не более четырех адресатов на одном письме);

- – заголовок к тексту (тема письма, при необходимости– по решению Генерального Директора);

- – текст письма;

- – приложение к тексту (если есть);

- –должность лица, подписавшего письмо;

- – подпись;

- – печать (при необходимости – по решению Генерального Директора);

- – инициалы и фамилия лица, подписавшего письмо;

- –	фамилия,	инициалы,	телефон	и	адрес	электронной	почты исполнителя (от левого поля, внизу бланка).

  - Подготовленный исполнителями проекты писем делопроизводитель передает на подпись Генеральному Директору.

  - Перед отправкой адресату делопроизводитель присваивает подписанному письму регистрационный номер по «Журналу регистрации исходящей корреспонденции» (приложение 26-3).

Примечание: На исходящем документе-ответе указывают ссылку на регистрационный номер и дату документа, на который дается ответ (документа-запроса).

  - Регистрационный номер письма состоит из порядкового номера по

«Журналу регистрации исходящей корреспонденции» в текущем году и даты отправки письма:

№ХХХ от ХХ.ХХ.XXXX

Дата отправки письма

Порядковый номер в текущем году

Пример: № 497 от 01.12.2023.

  - Дату документа оформляют арабскими цифрами.

  - Регистрация исходящего документа, последующая обработка и отправка осуществляются, как правило, в день подписания документа.

  - Копию отправленного письма и приложений (при их наличии), в случае почтового отправления, или оригинала отправленного письма и приложений (при их наличии), в случае факсимильного отправления, делопроизводитель подшивает в папку «Исходящие».

  - Сброшюрованная в папку исходящая организационно- распорядительная документация хранится в архиве делопроизводства пять лет. По решению Генерального Директора срок хранения исходящей ОРД может быть увеличен.

  - Регистрация исходящих электронных сообщений, не оформленных на фирменном бланке (приложение 26-2) и направляемых с официального адреса компании не производится. Учет и архивирование исходящих электронных сообщений осуществляется в папке «Исходящие/Отправленные» используемого компанией средства обмена электронными сообщениями с обязательным резервированием файлов один раз в квартал на физический носитель электронных данных.

Внутренние организационно-распорядительные документы

  - Приказ относится к категории организационно-распорядительных документов, издаваемых Генеральным Директором в целях разрешения общих и всеобъемлющих вопросов производственно-управленческой деятельности.

  - Проекты приказов готовятся руководящим составом компании по

поручению Генерального Директора.

  - Приказ оформляется на бланке и имеет следующие реквизиты:

- – ПРИКАЗ (наименование вида документа);

- – дата;

- – номер

- – место издания;

- – заголовок (краткое содержание приказа, начинается с предлога

«О…», «Об…»);

- – текст;

- – подпись;

- – визы согласования (при необходимости).

  - Подписанному приказу делопроизводитель присваивает регистрационный номер по «Журналу регистрации приказов Генерального Директора» (приложение 26-4). Регистрация приказа осуществляется в день подписания.

  - Регистрационный номер приказа состоит из порядкового номера по

«Журналу регистрации приказов Генерального Директора» в текущем году.	В регистрационном номере приказа Генерального Директора по персоналу добавляется индекс

«/л».

Пример: №234/л.

  - В системе качества компании MURA MENASA FZCO должностная инструкция является организационно-распорядительным документом, в котором устанавливается круг обязанностей, права и ответственность работника. Должностная инструкция является основным документом, определяющим требования к работнику, занимающему данную должность, порядок приема на работу и его перемещения, подчиненность и др. вопросы организации его труда.

  - Должностные инструкции регламентируют разделение труда между персоналом, используются при разрешении конфликтных ситуаций, и служат составной частью условий трудового контракта с работником.

  - Должностная инструкция разрабатывается руководителем работника, для которого должностная инструкция предназначается.

  - Должностная инструкция утверждается Генеральным Директором.

  - Все изменения должностных инструкций вносятся путем их переиздания. В тексте новой редакции должностной инструкции указывается ссылка об аннулировании предыдущей редакции.

  - Должностная инструкция оформляется в соответствии с примерной формой, указанной в приложении 26-5.

  - Первый экземпляр должностной инструкции хранится в кадровом подразделении, второй – у руководителя работника, для которого составлена инструкция.

Форма Журнала регистрации входящих документов

| Дата | Порядковый номер | Отправитель | Исходящий номер | Количество листов | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

В графах Журнала регистрации входящих документов указывают следующую информацию:

    - в графе 1 – дату поступления документа. При получении нескольких документов в течение рабочего дня дату пишут один раз при регистрации первого документа;

    - в графе 2 – входящий (порядковый) регистрационный номер поступившего документа по п.8.2.4;

    - в графе 3 – наименование организации-отправителя поступившего документа;

    - в	графе	4	–	исходящий	регистрационный	номер,	присвоенный поступившему документу организацией-отправителем;

    - в графе 5 – количество листов поступившего документа, через знак «+» указывают количество листов приложений (при их наличии);

    - в графе 6 – фамилия и инициалы ответственного исполнителя, определенного в резолюции Генерального Директора;

    - в графе 7 – конечная дата исполнения поступившего документа (если она определена в резолюции Генерального Директора);

    - в графе 8 – отметка «вып.» после предоставления свидетельств исполнения внешнего документа.

Приложение 26-2

Форма бланка письма

Приложение 26-3 Форма Журнала регистрации исходящей корреспонденции

| Дата | Регистрационный номер | Краткое содержание письма | Ответственный исполнитель | Количество листов | Вид отправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

В графах журнала регистрации исходящей корреспонденции указывают следующую информацию:

    - в графе 1 – дату подписания и отправки письма. При отправке нескольких писем в течение рабочего дня дату пишут один раз при регистрации первого письма;

    - в графе 2 – регистрационный номер письма в соответствии с системой, изложенной в п.8.3.15;

    - в графе 3 – краткое содержание (заголовок) письма;

    - в графе 4 – фамилию и инициалы ответственного исполнителя, подготовившего проект письма;

    - в графе 5 – количество листов письма, через знак «+» указывают количество листов приложений к письму (при их наличии);

    - в графе 6 – вид отправления: факс, электронная почта, нарочным или почтовой службой доставки.

Приложение 26-4 Форма Журнала регистрации приказов Генерального Директора

| Дата | Номер приказа | Краткое содержание приказа | Ответственный исполнитель | Копия приказа выдана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

В	графах	журнала	регистрации	приказов	Генерального Директора указывают следующую информацию:

    - в графе 1 – дату подписания приказа;

    - в графе 2 – регистрационный номер приказа (порядковый номер записи в текущем календарном году);

    - в графе 3 – краткое содержание приказа;

    - в графе 4 – фамилию и инициалы ответственного исполнителя (-ей);

    - в	графе	5	–	отметки	о	выдаче	копий	приказа	ответственным исполнителям.

Приложение 26-5 Примерная форма должностной инструкции

MURA MENASA FZCO ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ _наименование должности

УТВЕРЖДАЮ Генеральный Директор MURA MENASA FZCO « » 20 г.

- Общие положения. В разделе указывают: - наименование должности и категорию сотрудника (руководитель, специалист); - кем назначается и освобождается от занимаемой должности, порядок назначения и освобождения от должности; - непосредственную подчиненность (кому непосредственно подчиняется данное должностное лицо); - требуемый уровень образования, опыта и квалификации (квалификационные требования); - состав подчиненного персонала (при наличии); - порядок замещения (кто замещает данное должностное лицо во время его отсутствия; кого замещает данное должностное лицо); - нормативную базу деятельности работника (основополагающие нормативные и организационно-правовые документы, на основании которых должностное лицо осуществляет служебную (трудовую) деятельность и реализует свои полномочия, в том числе документы системы менеджмента качества). В раздел могут быть включены другие требования и положения, конкретизирующие и уточняющие статус должностного лица и условия его деятельности. - Функциональные обязанности. В разделе указывают целевое назначение должности и должностные обязанности работника. - Права. В разделе указывают права и полномочия работника. - Ответственность. В разделе указывают ответственность работника за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей. Разработал Должность Подпись Дата Фамилия И.О. С инструкцией ознакомлен Подпись Дата Фамилия И.О.

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

  - В ремонтном производстве компании MURA MENASA FZCO не используется техническая документация на бумажных носителях, исполнители работ используют электронные документы, размещенные в корпоративном облачном хранилище на территории Российской Федерации. На момент выполнения работ удаленный доступ к электронным документам технологии среднего ремонта осуществляется с переносного компьютера (ноутбука).

  - Особенности управления технической документацией изложены в Руководстве по деятельности.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНТРОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Общие положения

  - Производственно-контрольная документация (ПКД) – это документация, содержащая сведения о состоянии изделия до ремонта, способах и объемах выполненных в процессе ремонта изделия и его компонентов работ и результатах контроля его параметров после проведения ремонта.

  - Дело ремонта изделия является документом, на основании которого принимается решение о годности изделия, подтверждается полнота и качество выполнения ремонтных работ и осуществляется контроль их выполнения в соответствии с технологическим процессом ремонта, определяется персональная ответственность исполнителей, руководящего и контролирующего персонала за выполненные работы.

  - По содержанию Дело ремонта должно обеспечивать доказательность выполнения работ, правильности принятых решений, полную прослеживаемость ремонта в соответствии с требованиями технической документации.

  - Полнота и качество определения технического состояния изделия и его компонентов, объем выполненных работ и соответствие его обязательно установленным требованиям технической документации должны подтверждаться оформляемой в процессе проведения ремонта производственно-контрольной документацией.

  - Дело ремонта – это документ, имеющий юридическую силу при анализе действительного состояния отремонтированного изделия, а также при определении ответственных лиц за исполнение и приемку отдельных этапов работ в процессе проведения ремонта.

Управление эталонным делом ремонта

  - Основные формы ПКД заимствованы компанией MURA MENASA FZCO из приложений к ремонтной документации, изданной изготовителем. Записи в формах ПКД, рекомендуемых изготовителем, дополняются Главным инженером.

  - Внесение изменений в ПКД производится Главным инженером по мере накопления опыта ремонта и в связи с введением изменений в конструкцию изделия и техническую документацию.

  - Из комплекта форм ПКД на предприятии оформляется Эталонное дело ремонта на каждый тип двигателя.

  - Эталонное дело ремонта является документом, который определяет:

    - объем	производственно-контрольной	документации, подшиваемой в «Дело ремонта» изделия в наиболее полном варианте технологического процесса;

    - порядок расположения документов в «Деле ремонта» изделия;

    - объем заполнения карт в наиболее полном варианте технологического процесса.

  - Для оптимизации процесса контроля и учета документации Эталонное дело ремонта (на каждый тип двигателя) оформляется Главным инженером в единственном экземпляре, утверждается Генеральным Директором и всегда доступно исполнителям работ и Генеральному Директору по качеству-Начальнику ОТК как образец при оформлении и проверке рабочих «Дел ремонта».

Управление рабочим делом ремонта

  - Дело ремонта изделия (рабочее дело ремонта) – комплект производственно-контрольной документации заполненный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с «Эталонным делом ремонта».

  - Бланки форм ПКД тиражируются Главным инженером и при поступлении двигателя в ремонт выдаются на участки в день прибытия изделия на производственную базу.

  - Все записи в бланках ПКД делаются пастой, чернилами или машинописным текстом. При необходимости внесения исправлений в производственной записи делается исправленная запись и исправление заверяется надписью «Исправленному верить» и подписью Генерального Директора по качеству-Начальника ОТК. Обязательно указывается дата исправления.

  - Заполнение всех бланков ПКД ведется в полном соответствии с

«Эталонным делом ремонта». Записи должны быть четкими и полностью определять характер и объем назначенной и выполненной работы. Образцы записей для различных видов документов приводятся в «Эталонном деле ремонта».

  - Подписи исполнителей работ на документах ПКД означают, что все работы, определенные технической документацией, выполнены полностью и в соответствии с требованиями.

  - Промежуточные операции принимаются у исполнителя ОТК согласно требованиям технической документации.

  - После окончания работ исполнителями ОТК принимает выполненную работу, проверяет правильность оформления документации и расписывается за приемку работ.

  - Полностью оформленное «Дело ремонта» изделия сброшюровывается и, с указанием общего количества подшитых листов за подписью Генерального Директора по качеству-Начальника ОТК и помещается в твердую папку.

  - Каждое оформленное «Дело ремонта» регистрируется в «Журнале регистрации дел ремонта» (приложение 29-1). Журнал ведет ОТК. В графе

«Примечание» вводятся отметки об изъятии в случае необходимости или уничтожения по истечении срока хранения «Дела ремонта».

  - Зарегистрированные «Дела ремонта» хранятся в архиве офиса компании в запирающемся несгораемом шкафу до списания изделия. Изъятие «Дел ремонта» производится только лицами, допущенными приказом по предприятию.

  - Разрешение на временное пользование «Делом ремонта» в пределах архива выдается Генеральным Директором по качеству-Начальником ОТК, который несет персональную ответственность за сохранность «Дел ремонта».

Приложение 28-1 Журнал регистрации дел ремонта

| Порядковый номер | Тип изделия | Номер изделия | Дата поступления в архив | Роспись принявшего | Дата уничтожен ия | Номер акта на уничтожение | Роспись сдавшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Политика и Цели в области безопасности полетов Политика в области безопасности полётов

Корпоративная культура безопасности полетов

Культура MURA MENASA FZCO или корпоративная культура определяет границы приемлемого поведения человека на рабочем месте путем установления поведенческих норм и пределов. Таким образом корпоративная культура является основой для управленческих решений и решений, принимаемых сотрудниками

Культура безопасности является естественным побочным продуктом корпоративной культуры. Корпоративное отношение к проблеме безопасности оказывает влияние на коллективный подход сотрудников завода к этим вопросам. Культура безопасности состоит из совместно разделяемых убеждений, практики и отношения. Тон культуре безопасности задает и поддерживает администрация предприятия своими высказываниями и действиями.

Таким образом, культура безопасности представляет собой создаваемую администрацией предприятия атмосферу, которая формирует отношение сотрудников к вопросам безопасности.

На культуру безопасности влияют такие факторы, как:

- действия руководства и его приоритеты;

- политика и процедуры;

- практика надзора;

- планирование вопросов безопасности и цели;

- действия в ответ на небезопасные действия персонала;

- профессиональная	подготовка	и	мотивация	поведения	и	действий персонала.

В конечном итоге ответственность за показатели безопасности лежит на Генеральном Директоре и руководящем составе предприятия.

Цель MURA MENASA FZCO в области безопасности изначально определяется той степенью, в которой руководство принимает на себя ответственность за обеспечение эксплуатационной безопасности и за контроль факторов риска.

Для создания надежной культуры безопасности руководящий состав в процессе своей повседневной работе извлекает уроки из практического опыта работы и предпринимает надлежащие корректирующие действия по обеспечению БП. А также обеспечивает конструктивное привлечение к этому процессу заинтересованного персонала.

Позитивная культура безопасности

Эффективный метод обеспечения безопасности заключается в достижении того, чтобы у оператора выработалась позитивная культура безопасности. Это означает, что весь персонал Авиапредприятия должен быть

ответственным за все свои действия и учитывать их возможные последствия для безопасности полётов. Такой образ мышления должен настолько глубоко укорениться, чтобы он действительно превратился в «культуру». Все решения, принимаемые, например, Советом по безопасности полетов, водителем на перроне или инженером по техническому обслуживанию, должны учитывать соответствующие последствия для БП.

Позитивная культура безопасности генерируется «сверху вниз» и полагается на высокую степень доверия и уважения между сотрудниками и руководством. Сотрудники должны быть уверены в том, что они получат поддержку в своих предложениях по вопросам БП. Они должны также понимать, что преднамеренное нарушение правил безопасности, ставящее под угрозу производство полётов, никто не потерпит.

Для позитивной культуры безопасности характерны следующие отличительные черты:

- Генеральный Директор - уделяет большое внимание вопросам БП как составной части стратегии контроля факторов риска (т.е. минимизации потерь);

- лица, принимающие решения, и эксплуатационный персонал придерживаются реалистического взгляда на кратковременные и долговременные опасные факторы, присутствующие в деятельности предприятия;

- заместители ГД, руководители структурных подразделений:

  - укрепляют климат, способствующий позитивному отношению к критике, замечаниям и информации, поступающей с более низких уровней предприятия по вопросам безопасности;

  - не используют своё влияние для навязывания своих взглядов подчиненным;

  - принимают меры для уменьшения последствий выявленных недостатков в области обеспечения БП;

  - руководство предприятия способствует созданию «некарательной» производственной среды (хотя «некарательная» среда является основой для формирования позитивной культуры с системой донесений, сотрудники должны знать и быть согласны с тем, какое поведение является приемлемым или неприемлемым);

- все сотрудники предприятия:

  - понимают важность передачи информации по вопросам БП (как внутри предприятия, так и в отношениях с внешними объектами);

  - имеют реалистичные и действенные правила в отношении опасных факторов, вопросов БП и потенциальных источников ущерба;

  - хорошо подготовлены и осознают последствия небезопасных действий;

  - число случаев рискованного поведения незначительно, и в предприятии существует этика безопасности, которая не поощряет такое поведение.

Корпоративные обязательства в области БП Обязательства руководства предприятия

Генеральный Директор как главное исполнительное лицо в Авиапредприятии подтверждает следующие обязательства в области БП:

  - создавать такие условия на рабочих местах, чтобы они не явились причиной возникновения АП, ранения людей, причинения ущерба оборудованию, окружающей среде и собственности;

  - развивать культуру открытого донесения об опасностях, угрожающих БП, и неприменения мер дисциплинарного воздействия со стороны руководства к лицам, которые по доброй воле сообщают об опасности или своих действиях, способствующих возникновению угрозы БП или других опасностей, произошедших в результате их непреднамеренных действий , включая систему добровольных сообщений ;

  - поддерживать программы обучения в области БП и общей информационной подготовки персонала;

  - осуществлять контроль регулярных проверок, связанных с БП, процедур и практики в соответствие с проводимой политикой в области БП;

  - повышать эффективность производственной деятельности и уровень БП с использованием передового опыта ведущих авиакомпаний ГА;

  - требовать от всего персонала должного выполнения своих обязанностей с целью обеспечения безопасных условий работы через реализацию принятой политики, утверждённых процедур и процесса обучения, а также ознакомление с политикой и процедурами в области БП и качества;

  - обеспечивать соответствующими ресурсами с целью поддержки принятой политики в области БП и качества;

  - требовать от руководящего состава предприятия знания принципов обеспечения БП с учётом того, что хороший лидер должен быть и хорошим лидером в области БП;

  - усиливать организацию за счёт интеграции БП во все виды деятельности предприятия.

Несет ответственность за:

    - состояние корпоративной культуры безопасности, ее соответствие провозглашенным ценностям и принципам.

    - за внедрение и эффективное функционирование СУБП, обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов.

Директор по качеству – начальник ОТК:

  - обеспечивает функционирование в предприятии системы управления БП и СМК, контролировать деятельность руководителей структурных

подразделений Авиапредприятия по закрепленным за ними функциям в данных областях;

  - участвует	в	управлении	БП	в	целях	обеспечения	фактического состояния БП в рамках приемлемого уровня;

  - своевременно информирует ГД предприятия в случае превышения приемлемого или контрольного уровня БП

  - принимает решения по устранению факторов риска, выявленных по направлению деятельности.

Несет ответственность за:

  - внедрение и неэффективное функционирование в предприятии системы управления БП и СМК, обеспечение приемлемого уровня БП;

  - состояние корпоративной культуры БП, качества и ее соответствие провозглашенным ценностям и принципам.

политика и цели периодически пересматриваются на предмет сохранения актуальности и соответствия деятельности Организации (см. п. 145.A.200 (c)

- АП-145).

этом разделе следует изложить процедуры управления политикой или указать ссылку на

Целевые уровни эффективности обеспечения безопасности полетов:

  - связанных с целью по повышению эффективности системы управления ТОиР:

а) показатель (SPI-1) – регулярность и эффективность внутренних аудитов;

b) целевой уровень (SPT-1.1) – представления 95% отчетов о выполнении внутренних аудитов в сроки, определенные ежегодной программой внутренних аудитов в течение календарного года;

с) целевой уровень (SPT-1.2) – выполнение 100% запланированных внутренних аудитов в соответствии с ежегодной программой внутренних аудитов в течение календарного года;

d) целевой уровень (SPT-1.3) – повторное обнаружение при сертификационных проверках не более 5 замечаний, по предметам внутреннего аудита (подразделениям), проверенным в течение одного года перед сертификацией;

  - связанных с целью по повышению качества выполнения работ по ТОиР:

    - показатель (SPI-2) – эффективность технического контроля;

    - целевой уровень (SPT-2.1) – не более 5 случаев (в течение календарного года) выявления дефектов на последующих стадиях производственного процесса, пропущенных на предыдущих этапах технического контроля;

    - показатель (SPI-3) – качество выполнения работ;

    - целевой уровень (SPT-3.1) – не более одной претензии на качество выполнения работ по ТОиР на одно воздушное судно или 10 компонентов в течение текущего года (до окончания гарантийного срока) после выполнения работ

    - целевой уровень (SPT-3.2) – не более 5 недостатков на воздушное судно, выявленных заказчиком при приемке воздушного судна после выполнения работ по ТОиР;

  - связанных с целью по сдерживанию рисков для безопасности полетов на приемлемом уровне:

    - показатель (SPI-4) – полнота реализации мер по снижению рисков;

    - целевой уровень (SPT-4.1) – выполнение 100% запланированных мероприятий по снижению рисков в течение календарного года в запланированные сроки;

с) целевой уровень (SPT-4.2) – выполнение 100% финансовых ресурсов на реализацию мероприятий по снижению рисков в течение календарного года;

- показатель (SPI-5) – обеспечение функционирования системы добровольных сообщений по безопасности полетов;

- целевой уровень (SPT-5.1) – оснащение 100% подразделений средствами сбора сообщений и соответствующими бланками (при использовании бумажных носителей);

- целевой уровень (SPT-5.2) – проведение 100% мероприятий по ознакомлению персонала с системой добровольных сообщений в запланированный срок;

  - связанных с целью по внедрению принципов культуры безопасности:

    - показатель (SPI-6) – обеспечение полного охвата подготовки персонала в области безопасности полетов;

    - целевой уровень (SPT-6.1) – отставание не более чем на 5 рабочих дней от контрольных сроков утверждения планов подготовки персонала в области безопасности полетов в календарном году;

с) целевой уровень (SPT-6.2) – обеспечение 95% запланированного состава персонала (с учетом текучести кадров) подготовкой в области безопасности полетов.

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

| Дата изучения | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

|  | Номер страницы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изме- нен- ной | Заме- нен- ной | Новой | Анну- лиро- ван- | Номер листа изменения | Дата | Подпись |
|  |  |  |  | ной |  |  |  |

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

| Номер листа изменения | Дата изучения | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Издание 4 / Редакция 0 (актуализированная редакция под АР МАК)

Настоящая редакция Руководства по качеству является развитием Издания 3 и актуализирована с учетом требований АП-145, Руководства 145.1В, Справки АР МАК и внедрения персонализированной системы ответственности.

Актуализированное распределение ответственности

| Должность | ФИО | Функции в системе качества |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор | Ребров Ю.В. | Утверждение РК, анализ системы, принятие решений по КД |
| Директор по качеству – Начальник ОТК | Лаптев Д.С. | Функционирование СК, аудит, контроль несоответствий, связь с АР МАК |
| Ответственный за SB/AD | Коломыльцев А.Г. | Учет, анализ и контроль выполнения бюллетеней и директив летной годности |

Приложение. Система кодирования процедур системы качества

– ПР-01 Управление документацией

– ПР-02 Управление записями

– ПР-03 Управление персоналом и компетентностью

– ПР-04 Внутренние проверки

– ПР-05 Несоответствия и корректирующие действия

– ПР-06 Управление рисками

– ПР-07 Управление поставщиками

– ПР-08 Управление SB/AD

– ПР-09 Управление средствами измерений

– ПР-10 Контроль качества при ТОиР

– ПР-11 Анализ со стороны руководства

Актуализированная матрица ответственности (включена в основной раздел РК)

Настоящая матрица ответственности заменяет ранее действующую редакцию и отражает фактическое распределение полномочий и обязанностей в системе качества MURA MENASA FZCO.

| Функция системы | Генеральный директор (Ребров) | Директор по качеству / Начальник ОТК (Лаптев) | Ответственный SB/AD (Коломыльцев) | Руководители подразделений | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика в области качества | У | О | И | И | И |
| Управление документацией | У | О | И | И | И |
| Внутренние проверки | И | О | И | И | И |
| Несоответствия и КД | И | О | И | И | И |
| SB/AD | И | К | О | И | И |
| Поставщики | И | О | И | И | И |
| Метрология | И | О | И | И | И |
| Анализ руководства | О | К | И | И | И |

Примечание: У – утверждает; О – организует; К – контролирует; И – исполняет.