УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

MURA MENASA FZCO

Ю. В. Ребров

«_15_» декабря 2025 г.

Реестр рисков компании MURA MENASA FZCO

для обеспечения безопасности полетов

| № п/п | Описание источника опасности (угрозы) | Причины появления (источники) |  |  | Последствия (результаты) |  |  | Оценка риска для безопасности полетов | Степень допустимости риска | Мероприятия по обработке риска |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание | Меры по предупреждению | Ответственный за реализацию мер по предупреждению | Описание | Меры по коррекции | Ответственный за реализацию мер по коррекции |  |  | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Использование при работах ТОиР неутвержденных составных частей | Невыполнение должностных обязанностей персоналом склада или ОТК | 1.1.Контроль наличия квалифицированных кадров 1.2.Ознакомление с ДИ при приемке на работу | Главный инженер Директор по качеству-Начальник ОТК | 1. Попадание неутвержденных составных частей в производство 2. Повреждение узла, в который входит деталь 3. Выход параметров при проведения контроля последующей операции или при испытаниях 4. Преждевременные отказы в эксплуатации | 1.1.Замена дета-ли. 1.2.Замена узла. 1.3.Повторный пооперационный контроль 1.4.Испытания после ремонта. 1.3.Контроль оформления и корректировка ДР | Главный инженер Директор по качеству-Начальник ОТК | низкий | приемлемо | Аттестация исполнителей входного контроля | 1 раз в год | Директор по качеству-Начальник ОТК |
|  |  | Невыполнение установленных процедур Руководства по качеству | 2.1.Техучеба 2.2.Внутрен.проверки соблюдения РК 2.3.Пересмотр РК 2.4.Проверка знаний исполнителей 2.5.Аттестация исполнителей 2.6.Усилить контроль правильности проведения вх. контр. 2.7.Пересмотр тех. документации по вх.контролю | Главный инженер Директор по качеству-Начальник ОТК |  |  |  |  |  | Особый контроль и внимание при оформлении дого-воров на поставку запасных частей и материалов | постоянно | Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности |
| 2 | Выход параметров производственной среды за допустимые пределы | 1.Климатические условия – экстремально жаркая погода, пылевые бури. 2.Нарушения в работе системы кондиционирования и вентиляции 3.Не исправная аппаратура определения параметров производственной среды. | 1.1.Остановка производственного процесса (до нормализации параметров). 1.2 Оперативная влажная уборка при повышении запыленности 1.3.Ремонт неисправной аппаратуры, либо замена новой. | Главный инженер Директор по качеству-Начальник ОТК | 1. Усталость, вялость исполнителя вследствие нарушения условий труда. | 1.1.Контроль со-стояние систем, обеспечивающих нормальные условия труда | Главный инженер | низкий | приемлемо | Не требуется |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Неправильная работа аппаратуры. Неверные показания измерительных приборов. | 2.1.Своевременный ремонт (приоб-ретение новых) приборов, опре-деляющих пара-метры производ-ственной среды. |  | средний | допустимо | 1. Оперативное реагирование на любую неполадку в работе приборов. 2.Обеспеченность приборами (наличие на складе). 3. Своевременная калибровка приборов, определяющих параметры производственной среды | постоянно | Главный инженер |
|  |  |  |  |  | 3.Брак применяемых материалов (изменение вязкости, способности склеивать, герметизировать и т.д.). | 3.1.Наличие дополнительных средств (условий - например, холодильная камера) для хранения материалов. |  | высокий | не допустимо | 1. Контроль наличия дополнительных средств для хранения чувствительных материалов и резервных источников энергии для них | Постоянно | Главный инженер |
| 3 | Перепутывание марок/ партии материалов или изделий при хранении | 1.Отсутствие сопроводи-тельной документации. 2.Отсутствие соответствующих бирок на стеллажах. 3.Слабые знания, не-внимательность исполнителя. 4.Проведение входного контроля с нарушениями требований ТД. | 1.Обеспечение мест хранения материалов и изделий всей необходимой документацией в соответствии с требованиями РК. 2.Проведение техучебы. 3.Изучение РК. 4.Проведение внутренней проверки по вопросам хранения материалов и изделий. | Главный инженер Директор по качеству-Начальник ОТК | 1.Использование материалов либо изделий не по назначению. 2.Дефекты на ремонтируемом изделии АТ (течь по разъемам узлов и т.д.). 3.Съемы с испытаний. | 1.Строго соблюдать требования РК при заключении договоров на поставку и при хранении продукции. 2. Изучение требований РК. 3.Пересмотр ДИ в части включения ответственности по вопросу предотвращения перепутывания марок/ партии материалов или изделий при хранении. | Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Главный инженер | низкий | приемлемо | не требуются |  |  |
| 4 | Нарушение сроков хранения расходных материалов, запчастей с ограниченным сроком хранения или консервации | 1.Халатное отношение, не внимательность исполнителя. 2.Отсутствие сопроводи-тельной документации. 3.Невыполнение должностных инструкций работниками склада. 4.Слабый контроль при входном контроле. | 1.Контроль наличия кадров. 2.Изучение должностных инструкций. 3.Изучение требований РК. 4.Обеспечение необходимой документацией (сопроводительные документы на поставку, бирки на изделиях и материалах и т.д.) | Главный инженер | 1.Брак хранящегося имущества. 2.Потеря свойств материала при нарушении условий хранения. | Проверка хранящихся деталей и материалов | Работники склада ОТК | высокий | не допустимо | 1. Постоянная проверка сроков хранения и консервации продукции 2. Внутренние проверки организации хранения | постоянно По плану внутренних проверок (не реже раза в год) | Работники склада ОТК Директор по качеству - начальник ОТК |
| 5 | Не распределены должностные обязанности между руководящим персоналом. | 1.Недостаточное количество руководящего персонала, соответствующей специализации. | 1.1.Контроль наличия кадров. 1.2.Подготовка специалистов для работы руководителем. | Главный инженер Исполнительный директор | 1.Отсутствие должного руководства в подразделении. 2.Не возможность определения ответственного лица за выполнение ка-кого-либо процесса. 3.Слабый уровень куль-туры производства. | 1.1.При приеме на работу уделять внимание специализации поступающего персонала. 1.2.Участие в тренингах по повышению уровня знаний. 1.3.Изучение должностных инструкций. 1.4.Обеспечение соответствия руководящего персонала занимаемой должности. | Главный инженер Исполнительный директор | низкий | приемлемо | не требуется |  |  |
|  |  | 2.Упущение при распределении обязанностей. Нарушение требований АП-145 | 2.1.Тех.учеба для руководящего персонала по изучению требований АП-145. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Отсутствие требований в должностных инструкциях руководителя. 4.Слабый уровень знаний руководящего персонала. | 3.1.Пересмотр должностной инструкции руководителя. 3.2.Внесение требований в РК. 4.1. Тех.учеба для руководящего персонала в части соответствия уровня знаний занимаемой должности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пропуск отклонений от требований технической документации в ходе по-операционного и приемочного контроля | 1.Халатное отношение исполнителя ОТК. 2.Слабые знания конструкции АТ и технологии ремонта. 3.Отсутствие либо неис-правность инструмента, приспособления 4.Несоответствие исполнителя ОТК занимаемой должности, невыполнение должностных обязанностей, слабая под-готовка. | 1.Изучение должностной инструкции. 2.Техучеба по изучению конструк-ции АТ и технологии ремонта. 3.Проведение внеочередной атте-стации исполнителей ОТК. 4.Обеспечение ОТК необходимым инструментом и приспособлениями в исправном состоянии. | Директор по качеству-Начальник ОТК | 1.Съем с испытаний. 2.Претензии с эксплуатации, возврат (рекламация) 3.Увеличение временного цикла ремонта. 4.Экономические потери. 5.Снижение конкуренто-способности, потеря Заказчика. | 1.Усиление контроля ОТК. 2.Выделение дополнительных затрат на проведение необходимых работ. | Директор по качеству-Начальник ОТК Исполнительный директор | средний | допустимо | Организация работ по выполнению дополнительных работ Выделение дополнительных средств. | По запросу Директора по качеству-Начальника ОТК | Исполнительный директор |
| 7 | Пропуск неправильного монтажа или результатов выполнения сборочной операции | 1.Выполнение технологических операций до сборки с нарушениями. 2.Выполнение технологического процесса сборки с нарушениями (пример – неправильная установка штифта на фланце СВ, отсутствие прокладки и т.д.). 3.Перепутывание модификаций деталей и узлов. 4.Невыполнение доработок по бюллетеням. 5.Отсутствие необходимых инструментов (приспособлений) либо их не применение. 6.Использование некондиционных материалов (например – герметиков). | 1.Изучение пономерной документации. 2.Изучение и строгое соблюдение требований выполнения технологического процесса ремонта. 3.Заказ и приобретение необходимого инструмента. 4.Обеспечение необходимым имуществом для выполнения доработки. 5.Техучеба по изучению технологии ремонта. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 | 1.Съем со стендовых испытаний. 2.Увеличение временного цикла ремонта. 3.Экономические потери | Повторная разборка, сборка узла. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 | средний | допустимо | Организация работ по выполнению дополнительных работ Выделение дополнительных средств. | По запросу Заместителей главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 | Исполнительный директор |
| 8 | Попадание постороннего предмета в отсеки изделия в процессе сборки | 1.Невнимательность исполнителя. 2.Неисправность стендов прокачки. 3.Слабый контроль ОТК. 4.Несоответствие установленным санитарным нормам рабочей одежды исполнителя. | 1.Своевременное проведение регламентных работ оборудования. 2.Обеспечение рабочей одеждой исполнителей. 3.Проведение технической учебы. 4.Ужесточение контроля ОТК. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | Разрушение узлов и деталей изделия. | Меры по коррекции не возможны | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | высокий | не допустимо | 1. Фотодокументирование процесса сборки 2. Летучий контроль соблюдения технологии 3. Постоянный контроль ОТК | Постоянно | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК |
| 9 | Ошибочная дефектация, пропуск дефектов при определении технического состояния | 1.Неисправность, отсутствие средств измерения. 2.Незнание информации из пономерной документации. 3.Невнимательность исполнителя. 4.Слабые знания (технологии, конструкции) исполнителя. 5.Отсутствие эталона внешнего вида. 6.Несоответствие параметров окружающей среды, повлекшее ошибки в измерениях. | 1.1.Обеспечение всем необходимым мерительным инструмента. 1.2.Своесременный ремонт, калибровка средств измерения. 2.1.Проведение дополнительных занятий с исполнителя (изучение технологии, РК, правил изучения пономерной документации и т.д.). 2.2.Проведение аттестации (проверка знаний и навыков исполнителя). Приобретение контрольных образ-цов. Усиление контроля параметров окружающей среды, своевременное реагирование на отклонения. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | 1.Разрушение сопрягаемых деталей. 2.Съемы с испытаний и в эксплуатации. 3.Рекламации со стороны Заказчиков/ эксплуатантов. | 1.1.Приобретение необходимых мерительных средств (в полном объеме). 1.2. Приобретение необходимых контрольных образцов. 1.3.Усиление контроля со стороны контрольного аппарата. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | средний | допустимо | 1. Летучий контроль соблюдения технологии 2. Постоянный контроль ОТК | постоянно | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК |
| 10 | Внесение ошибочных за-писей при заполнении граф в свидетельствах о ТОиР или удостоверяющей документации (Дело ремонта) | 1.Халатное отношение исполнителя. 2.Невыполнение должностных обязанностей. 3.Нарушение требований СТП. 4.Слабые знания исполнителя конструкции АТ и технологии ремонта. 5.Претензии с эксплуатации. | 1.Изучение исполнителя должностных инструкций и требований СТП. 2.Техучеба по изучению конструкции АТ и технологии ремонта. 3.Техучеба по изучению правил заполнения удостоверяющей документации. 4.Внеочередная аттестация исполнителей. | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | 1.Трудности при анализе съема со стенда и отказе в эксплуатации и определении причин. 2.Несоответствие размеров либо параметров на смежных операциях. 3.Ошибочные заключения при расследовании происшествия или инцидента, против интересов MURA MENASA. | 1.Усиление контроля ОТК. 2.Напрвление разъяснений по выполненным записям, внесение официальных исправлений | Заместители главного инженера по ремонту ТВ3-117, АИ-9В, НР-3 Директор по качеству-Начальник ОТК | средний | допустимо | Дублирующая проверка карт Дел ремонта и удостоверяющей документации | постоянно | Директор по качеству-Начальник ОТК |

Составил:

Директор по качеству – Начальник ОТК

Д.С. Лаптев

Подпись

Дата